第1章   招标项目技术、服务、商务及其他要求
一、项目概况
根据市公安局整体规划，市政府800兆TETRA数字集群系统将逐步替代市局现有350兆模拟集群系统，成为成都公安的主用无线通信系统。市局350兆PDT数字集群系统将逐步替代市局现有350兆103常规同频同播系统，成为成都公安的备用无线通信系统，为确保分局无线指挥调度以及警卫、处突等勤务的正常开展。分局拟采购800兆数字集群对讲机209台，350兆数字集群对讲机58台。
二、采购内容
	序号 
	设备类型
	合计（台）

	
	
	

	1
	800兆数字集群对讲机
	手持台
	142

	2
	
	车载台
	43

	3
	
	基地台
	24

	4
	
	小计
	209

	5
	350兆数字集群对讲机
	手持台
	54

	，6
	
	基地台
	4

	7
	
	小计
	58

	8
	总计
	267


三、采购方式
公开招标。
四、经费预算
本次采购经费预算为159万元。
五、参数及功能需求
    以下参数及功能需求根据成都市公安局信息通信处成都市公安局指挥中心成都市公安局警务保障处文件成公信（2017）167号《成都市公安局信息通信处成都市公安局指挥中心成都市公安局警务保障处关于开展成都公安无线数字集群通信建设和应用工作的通知》为参考制定。
（一）、800M 数字集群产品技术要求
1、800M数字集群手持台技术参数
（1）▲全面兼容成都市800M TETRA数字集群无线通信系统；
（2）具备语音功能、组呼功能、个呼功能、直通模式、关联组功能、分组数据业务；
（3）具备补充功能；预占优先呼叫、呼叫限制、通话组扫描、迟后加入、优先监听组、动态重组、电台遥毙/复活、语音优先、慎密侦听功能；
（4）具备呼叫显示功能、系统鉴权功能、遇忙禁发功能；
（5）▲支持中文操作界面、支持中文（拼音）、英文、数字等输入方式；
（6）主扬声器位于电台的正面；

（7）具备数据功能：状态信息传输；
（8）具备补充功能：环境监听、缩位拨号、通话提示、单站集群提示、超出服务区显示、发射关闭；

（9）具备通话提示功能、单站集群提示功能、超出服务区显示功能；

（10）具备发射关闭功能：发射关闭是指在某些特殊环境内，可以开启移动台发射关闭功能而使移动台处于禁止发射状态；

（11）防尘防水等级≥IP67，提供检测报告；

（12）电台开机GPS锁星时间≤30秒，最快定位间隔≤2秒；

（13）具备摇晕状态下支持位置上报功能；

（14）提供国家无线电监测中心检测中心出具的无线电发射设备型号核准检验报告；

（15）提供原厂售后服务承诺书原件；

（16）手持台最大发射功率为 1.8 瓦，且不大于国家无线电管理委员会规定的标准；

（17）彩色显示屏，支持中文菜单显示；

（18）支持开机 PIN 码保护功能；

（19）具有专门的紧急呼叫键，支持紧急呼叫的热键功能；

（20）支持直通模式，直通模式下支持短信互发；

（21）具备中文短信功能；支持长短息（短信汉字输入，长达500汉字，1000个字符），带中文联想功能，用户可预定义短消息模板；
（22）▲手持台内置 GPS 和北斗接收设备，能够实现 GPS 和北斗定位功能；支持以短数据 业务（通过基站控制信道）和以分组数据业务（通过基站分组数传信道）两种方式上传位 置信息；

（23）手持台提供双扬声器和双麦克风，以适应双工呼叫及组呼对扬声器和麦克风的不 同需求；

（24）▲具有通播组呼叫功能。通播组具有最高的扫描优先级，即使移动终端没有开启 扫描，或正在参与其它通话组呼叫进行强拆、强插，使其也能够收到通播组的呼叫，并可在通播组里面回复；

（25）▲拥塞分流：当 A 基站控制信道出现拥塞时，终端可以自动分流到其它空闲的 B 或 C 基站中；

（26）支持WAP；
（27）支持中文输入法，输入更方便；
（28）多种预定义用户音频设置模式，通过预先设置音频模式，对语音信号进行适当的处理，方便用户在不同环境下使用；
（29）手持对讲机必须配置：800 兆 TETRA数字对讲机主机1台，天线1根，锂电池2块，充电器1套，携带夹1个，中文说明书1套，肩咪1副,耳机一副。
手持台的功能要求如下：

	序号
	功能要求

	1
	紧急呼叫状态提示

	2
	紧急呼叫热键

	3
	紧急呼叫的取消和退出

	4
	通播组/背景组呼叫

	5
	定位上传频度，单用户最快可达2秒

	6
	位置信息具有ETSILIP发送方式

	7
	具备状态信息功能

	8
	具有预定义短信模板


手持台的规格如下：

	一般规格

	尺寸（高×宽×深（毫米）
	小于等于130×56×37

	▲电池容量
	配备大于等于1800mAH（大容量电池）（在5/5/90模式工作时间≥20小时）

	显示屏性能
	真彩屏，能在耀眼的日光下清晰显示

	射频技术规格

	▲静态接收灵敏度
	小于或等于-114dBm  (典型值)

	▲动态接收灵敏度
	小于或等于-103dBm  (典型值)

	频段
	806-870MHz

	发射机射频功率
	Class  3L（1.8  W）和 Class  4（1W）

	接收机类别
	A 和 B

	环境规格

	工作温度（℃）
	-30 至+60

	贮存温度
	-40 至+85

	湿度
	ETSI  300  019-1-7  class  7.3E

	防尘防水
	IEC  60529 规定的 IP67 要求

	盐水
	浸泡于1米深处达30分钟

	定位服务

	可同时接入的卫星数量
	12颗

	GPS 和北斗天线
	集成在对讲机外接天线中

	协议
	ETSILIP

	类型
	GPS 和北斗双定位

	用户界面

	单独的音量旋钮和通话级

旋钮，易于使用
	多种拨号方法，用户可随意选用

	屏幕保护
	屏幕显示方向可反转

	标准时间显示
	多种铃音

	多种语言
	通话组管理：用户友好、灵活、高效、快捷

	键盘锁
	菜单配置

	状态列表≥200 条记录
	文本消息列表≥20 条消息

	通话组：≥200 个 TMO 文

件夹
	通话组：≥50个 DMO 文件夹；

	扫码列表：≥40 个列表，

≥20 个通话组/列表
	≥3 个常用文件夹

	针对用户需求度身定制菜

单
	单键按钮和按键操作，可通过编程将众多可用功能

设置给每个按钮/按键

	菜单快捷键
	隐蔽模式

	主要语音服务

	全双工 TMO 私密呼叫、电话

互连呼叫（专网（PABX）、
	紧急单独呼叫至预先设定方（半双工/全双工）

	公网（PSTN））、紧急呼叫
	

	半双工 TMO 私密呼叫、组

呼、紧急呼叫
	HOT  MIC“热唛”通话，无需使用 PTT（用户启用）

	半双工 DMO 私密呼叫、组

呼、紧急呼叫
	状态消息发送至调度台（用户启用）

	拨号（直接输入、流动选择、

快速选择、单键操作按钮/ 按键）
	智能选择 DMO/TMO 来建立紧急呼叫

	预占优先呼叫
	文数式搜索、呼叫记录重拨

	高优先级呼叫强插
	紧急组呼至当前通话组

	紧急组呼至特定通话组
	自适应音频控制


2、800M数字集群车载台技术参数
(1) ▲全面兼容成都市800M数字集群TETRA无线通信系统。
(2)TETRA模式（TMO）：具备TETRA模式下的组呼、单呼、紧急呼叫、短消息发送等功能。
(3)直通模式（DMO）：具备直通模式下的组呼、单呼、紧急呼叫、短消息发送等功能；
 (4)调度型补充业务：具备讲话方识别、 调度台授权呼叫、缩位寻址、预占优先呼叫、优先呼叫、区域限制、环境监听、通话限时、通话组扫描、动态重组、区域选择、有线电话呼叫、迟后进入、背景组呼叫、呼叫抢插、强制结束等功能；
(5)
模式切换；
(6)
短消息业务：具备状态消息、短数据等功能 ，短消息最多支持1000个字符；
(7)分组数据业务；
(8)通用功能：具备集群通话组、直通通话组、内置通讯录、文本消息列表、状态列表、通话组扫描类表。支持通信录功能；
(9)▲中文界面中文输入法及中文短信；
 (10)工作频段:806～825MHz,851～870MHz；
（11）射频功率≥3瓦；
(12)扬声器功率≥5瓦；
(13)频道间隔:25KHz；
(14)接收灵敏度不得低于：静态 -112dBm，动态-103dBm；
(15) 键盘:键盘布局友好、尺寸适中。快捷键：用户可以配置菜单及常用功能快捷键；
(16)防尘、防水等于或优于IP54等级，提供检验报告；
(17）▲ 支持内置GPS和北斗双定位；
(18)配备车载天馈系统并负责安装；
(19)▲具备关联组功能；
（20）单站模式：具备单站模式下的组呼、单呼紧急呼叫、短消息发送等功能；
（21）提供空中接口（AI）及支持空中接口加密：符合中华人民共和国电子行业标准SJ/T 11228-2000. ；
（22）支持情景模式设置；
（23）支持双向鉴权、端到端加密、遥毙/复活、密码保护、发射禁止；
（24）WAP功能：支持并开通wap业务功能；
（25）具备摇晕状态下支持位置上报功能；
（26）提供国家无线电监测中心检测中心出具的无线电发射设备型号核准检验报告；
（27）提供原厂售后服务承诺书原件。
3、800M数字集群基地台技术参数
(1)▲全面兼容成都市800M数字集群TETRA无线通信系统；
(2)
TETRA模式（TMO）：具备TETRA模式下的组呼、单呼、紧急呼叫、短消息发送等功能，短消息最多支持1000个字符；
(3)
直通模式（DMO）：具备直通模式下的组呼、单呼、紧急呼叫、短消息发送等功能；
(4)调度型补充业务：具备讲话方识别、 调度台授权呼叫、缩位寻址、预占优先呼叫、优先呼叫、区域限制、环境监听、通话限时、通话组扫描、动态重组、区域选择、有线电话呼叫、迟后进入、背景组呼叫、呼叫抢插、强制结束等功能；
(5)
模式切换；
(6)
短消息业务：具备状态消息、短数据等功能；
(7)
分组数据业务；
(8)
通用功能：具备集群通话组、直通通话组、内置通讯录、文本消息列表、状态列表、通话组扫描类表，支持通信录功能；
(9)
▲中文界面中文输入法及中文短信；
 (10)工作频段:806～825MHz,851～870MHz；
(11)射频发射功率≥3瓦；
(12)扬声器功率≥5瓦；
(13)频道间隔:25KHz；
(14)接收灵敏度不得低于：静态 -112dBm，动态-103dBm；
(15)键盘:键盘布局友好、尺寸适中。快捷键：用户可以配置菜单及常用功能快捷键；
(16)防尘、防水等于或优于IP54等级，提供检验报告；
(17)基地台包括：220V基地台供电电源，适用电压输出为13.8V直流、一体式结构、全向玻钢天线、馈线、安装附件等，并免费负责安装；
（18）单站模式：具备单站模式下的组呼、单呼紧急呼叫、短消息发送等功能。
（19）提供空中接口（AI）及支持空中接口加密：符合中华人民共和国电子行业标准SJ/T 11228-2000；
（20）支持情景模式设置；
（21）支持双向鉴权、端到端加密、遥毙/复活、密码保护、发射禁止；
（22）WAP功能：支持并开通wap业务功能；
（23）具备摇晕状态下支持位置上报功能；
（24）具备国家无线电监测中心检测中心出具的无线电发射设备型号核准检验报告；
（25）具备原厂售后服务承诺书原件；
（26）▲具备关联组功能。
（二）350M PDT产品技术要求
350兆警用数字集群（以下简称PDT）终端产品必须具备国家工业和信息化部颁发《无线电发射设备型号核准证》。
投标的PDT手持对讲机必须能在四川省350兆PDT网络下正常使用，必须无条件支持和配合PDT系统的升级，不收取额外费用。
1、350兆PDT手持终端技术要求
（1）▲全面兼容成都市公安局350兆PDT数字集群无线通信系统。
（2）大于等于1.8吋及以上彩色显示屏，强光下可视；
（3）▲支持中文操作界面，支持中文（拼音）、英文、数字等输入方式；
（4）▲支持模拟常规、模拟集群、PDT数字常规和PDT数字集群四种工作模式，且各模式切换不需重启手台，并通过公安部或工信部授权检测机构的检测，提供检测报告复印件；
（5）支持IP67及以上防尘防水等级，耐用性和可靠性高，提供检验报告复印件；
（6）支持无极旋钮，能够连续选择16个以上的信道；
（7）支持PDT系统基本功能中涉及终端的相关功能：登记、去登记、漫游、语音单呼、语音组呼、组呼迟入、组呼并入、广播呼叫、通播组呼、直通模式、紧急呼叫、优先呼叫、报警、环境侦听、越区切换、通话限时、呼叫显示、电台遥毙、系统鉴权、遇忙禁发、讲话方身份识别、PTT授权、动态重组、呼叫限制、状态消息、短消息、卫星定位信息传输、功率控制、繁忙排队、分组数据以及空口写频；
（8）在PDT集群模式下支持中文短信的发射和接收，支持大于等于500个汉字字符，并通过公安部或工信部授权检测机构的检测，提供检测报告复印件；
（9）▲内置北斗+GPS定位模块,开通北斗+GPS定位功能；
（10）支持容量为1800mAh及以上的锂电池；
（11）支持对数字语音和数据的多种高级加密方式，支持公安一所标准TF加密卡，提供加密功能；
（12）具备通话提示功能、单站集群提示功能、超出服务区显示功能；
（13）具备数据功能：状态信息传输；
（14）具备越区切换功能，保证在跨基站过程中通话不掉线；
（15）具备自动功率控制以及上报功能；）
（16）具备场强上报功能； 

（17）除支持空口写频外，还具有空口读频功能，读频参数应包括：组呼号、网络参数、信道参数、定位模式等；
（18）提供国家无线电监测中心检测中心出具的无线电发射设备型号核准检验报告；
（19）提供原厂售后服务承诺书原件；
（20）具备补充功能：环境监听、缩位拨号、通话提示、单站集群提示、超出服务区显示、发射关闭；
（21）手持台每台必须配锂电池两块、肩咪一副、耳麦一副、充电器一套、天线一根、说明书一本；
（22）技术指标要求
	序号
	项目
	指标

	1
	一般规格
	频率范围：350-400MHz

信道容量：1024

区域容量：64（每个区域最大16群组）
信道间隔：12.5kz/20KH/25KHzHz

频率稳定度：±1.5ppm

工作电压：7.4V

电池续航时间（5:5:90工作循环，高功率发射）：模拟≥13小时、数字≥16小时

	2
	接收性能
	静态接收灵敏度：≤-122.0dBm（误码率为5%时）
邻道选择性：≥60.0dB
互调响应抗扰度：≥70dB
杂散响应抑制：≥70dB
阻塞：≥84dB
共信道抑制：-6.00dB

接收音频额定功率：0.5W

接收音频最大功率：1.5W音频失真：≤3%（典型值）
音频响应：+1～-3dB （TIA603D）
接收机杂散发射：天线端口 -82dBm（9kHz～1GHz），-70dBm（1GHz～12.75GHz）机箱端口 -63dBm（30MHz～1GHz），≤-57dBm（1GHz～12.75GHz）

	3
	发射性能
	输出功率（低功率）：1W

输出功率（高功率）：4W

FM调制：12.5KHz :11K0F3E /25KHz:16K0F3E

4FSK数字调制：12.5KHz 仅数据: 7K60F1D&7K60FXD

               12.5KHz 仅语音: 7K60F1E&7K60FXE

               12.5KHz 语音和数据：7K60F1W

4FSK数字调制偏差:6.7%
发射上升时间：1.03ms
发射下降时间：0.60ms
邻道功率比：-62dB（±12.5kHz），-81.5dB（±25kHz）
调制限制：±2.5KHz @12.5KHz /±5.0KHz @25KHz

FM交流声与噪声：-40 dB@12.5KHz /-45 dB@25KHz

音频响应：+1～-3dB（TIA603D）
音频失真：≤3%

	4
	环境指标
	工作温度：-30℃ ~ +60℃
存储温度：-40℃ ~ +85℃
ESD（静电防护等级）：IEC 61000-4-2 （level 4）±8kV （接触放电）±15kV（空气放电）
防水防尘标准支持IP67


2、350兆PDT集群基地台技术要求
（1）▲全面兼容成都市公安局350兆PDT数字集群无限通信系统；
（2）具备彩屏，屏幕尺寸≥2.0英寸，强光下可视； 
（3）具有全功能按键手咪，方便拨号或编辑短信，支持5个及以上手咪可编快捷键；
（4）▲具备数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规四种模式，且模式切换无需关机重启，满足快速切换易用要求； 
（5）支持实时时钟；
（6）内置北斗+GPS定位模块,开通北斗+GPS定位功能；
（7）提供尾针输出，可用于开发第三方应用；
（8）支持PDT系统基本功能中涉及终端的相关功能：登记、去登记、漫游、语音单呼、语音组呼、组呼迟入、组呼并入、广播呼叫、通播组呼、直通模式、紧急呼叫、优先呼叫、报警、环境侦听、越区切换、通话限时、呼叫显示、电台遥毙、系统鉴权、遇忙禁发、讲话方身份识别、PTT授权、动态重组、呼叫限制、状态消息、短消息、卫星定位信息传输、功率控制、繁忙排队、分组数据以及空口写频；
（9）防尘、防水等级：≥IP54，提供检测报告；
（10）在PDT集群模式下支持中文短信的发射和接收，支持大于等于500个汉字字符；
（11）中文操作界面，数字及功能操作全键盘，支持中文（拼音）、英文、数字等输入方式；
（12）具备数据功能：状态信息传输；
（13）具备补充功能：环境监听、缩位拨号、通话提示、单站集群提示、超出服务区显示、发射关闭；
（14）具备通话提示功能、单站集群提示功能、超出服务区显示功能；
（15）具备越区切换功能，保证在跨基站过程中通话不掉线；
（16）具备自动功率控制以及上报功能； 

（17）具备场强上报功能； 

（18）除支持空口写频外，还具有空口读频功能，读频参数应包括：组呼号、网络参数、信道参数、定位模式等；
（19）按实际要求配备天馈系统（包括全向玻钢天线、避雷器、馈线、安装附件等）；
（20）提供国家无线电监测中心检测中心出具的无线电发射设备型号核准检验报告；
（21）提供原厂售后服务承诺书原件；
（22）一体式结构、带把手、内置电源模块；
（23）基地台配置要求包括：彩屏半双工车载台主机（含电源线及支架）1台; 全键盘手咪1个；定位天线1个；中增益吸盘天线一个；
（24）主要技术指标要求
	序号
	项目
	指标

	1
	一般规格
	频率范围：350-400MHz

信道容量：1024

区域容量：64（每个区域最大16群组）
信道间隔：12.5kz/20KH/25KHzHz

频率稳定度：±1.5ppm

	2
	接收性能
	接收频率范围：RX:350-400MHz  ；
数字接收灵敏度：0.3uV（误码率为5%时）；
强信号的接收误码率：≤1×10-4（10dBm输入时）；
互调响应抑制：≥75dB （干扰源分别为测试频率+50kHz无调制信号和+100kHz有调制信号）；
阻塞：≥84dB（±1MHz、±2MHz、±5MHz、±10MHz）；
杂散响应抗干扰：≥70dB；
共信道抑制：≥-12dB（误码率小于5%）；
邻道选择性：≥60dB 12.5kHz邻道；
传导杂散： 9kHz～1GHz（含）≤-57dBm （分析带宽RBW=100kHz）；1GHz～12.75GHz ≤-47dBm（分析带宽RBW=1.0MHz）。

	3
	发射性能
	频率范围：TX：350-400 MHz ；
输出功率：≤25W；
4FSK调制频偏误差：≤10.0%；
4FSK发射误码率：0.0%；
占用带宽：≤8.5kHz（3dB带宽）；
最大调制限制：±3.15kHz（信道间隔12.5KHz）；
频率误差：±1.5ppm；
发射上升时间：≤1.5ms；
发射下降时间：≤1.5ms；
邻道功率比(ACPR)：F0±12.5kHz ≤-60dB；F0±25.0kHz ≤-70dB；
瞬态切换邻道功率(ACTP)：F0±12.5kHz ≤-50dB；F0±25.0kHz ≤-60dB；
发射杂散：9kHz～1GHz ≤-36dBm（分析带宽：RBW=100KHz）；1GHz～12.75GHz ≤-30dBm（分析带宽RBW=1.0MHz）。

	4
	环境指标
	防水、防尘等级：≥IP54等级。
工作温度：-30℃ ~ +60℃
存储温度：-40℃ ~ +85℃
ESD（静电防护等级）：IEC 61000-4-2 （level 4）±8kV （接触放电）±15kV（空气放电）


（三）、其他需求
1、交货地点：采购人指定地点
2、交货期：签订合同后30日内交货完成，验收合格交由采购人使用。
3、付款方式：签订合同时具体约定
4、中标方需提供使用培训服务，需提供图文操作说明书（提供承诺函）；
5、中标方提供7×24小时电话咨询服务（提供承诺函）；
6、中标方提供3年免费硬件维护保障服务（包含天线、耳麦、肩咪、电池、充电器等易损零备件的更换），终身软件更新服务（提供承诺函）；
7、为保证应急勤务使用，中标方需提供易损零备件，由业主方库存保管，包含：800兆数字集群手持台142个耳麦、50个肩咪、50根天线；
8.验收方式: 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收
9.投标人一旦中标，在合同签订前需把带▲功能在采购人规定地方演示。
六、投标人特定资格要求
（1）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
（2）供应商不得为“信用中国”、“成都信用”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网、四川政府采购网（曝光台）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；
第2章  评分标准
说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨，模糊不清或可能导致非唯一理解带来的风险由供应商自行承担。
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价30%
（评审委员会）
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分。其他投标人的报价分别按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
投标人为小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的，给予10%的价格扣除）。
	提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函加盖投标人公章，未提供不能享受价格扣除。原件备查。

	2
	技术45%
（技术类评委）
	45分
	1.投标货物完全满足或优于招标文件要求的技术参数的，得45分。
2.重要技术参数带（▲）部分达不到招标文件要求的，每1条扣除3分；一般性技术参数达不到招标文件要求的,每1条扣除1分；扣完为止。
	

	3
	投标人和投标产品厂家实力
10%

（技术类评委）
	10分
	1、投标人2015年6月1日以来每具有一个类似项目业绩得2分，最多得6分。
2、所投产品生产厂家通过环境管理体系认证的得1分，未通过不得分；
3、所投产品生产厂家通过职业健康安全管理体系认证的得1分，未通过不得分；
4、所投产品生产厂家通过企业质量体系认证的得1分，未通过不得分；

5、所投产品生产厂家获得企业信用等级认证AAA级的得1分，未获得或其他等级不得分；
	提供相关证明材料复印件，并加盖投标人鲜章。

	4
	质量及售后服务保障11%

（技术类评委）
	11分
	1、根据投标人提供的服务方案，从应急保障措施、售后服务的完整性、合理性等方面进行综合评比，第一名得9分，第二名得5分，第三名得1分，排名不并列，其他不得分。
2、投标人在成都地区设有办事处或售后服务点的（或承诺中标后设立的）得2分。需提供相关证明材料，否则不予认定。
	

	5
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
（评审委员会）
	2分
	投标产品中若属于国家强制采购范围的按须知表要求处理，若属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	注：以中国政府采购网最新正式公布的清单为准，需提供清单封面、目录及产品所在页复印件并加盖投标人鲜章。

	6
	投标文件规范性2%
（评审委员会）
	2分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


注：对失信的惩戒：1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制。存在一次失信行为的，扣5分，每增加一次失信行为，加扣5分，扣完为止。2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。






71
14

