项目需求书

一、采购货物一览表

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电声警报器 | 4台 |
| 2 | 多媒体警报器(12平方，P10屏) | 1套 |
| 3 | 多媒体警报器(6.14平方，P10屏) | 1套 |
| 4 | 中间站 | 1台 |

二、技术要求

（一）、电声警报控制器技术要求

1、资质及技术质量要求：

⑴ 设备必须符合中华人民共和国行业标准RFHB03—2014、RFXB03—2007。

⑵ 电声警报控制器必须采用专用无线通信网络与有线通信网络传输。

⑶ 电声警报控制器应同时具备无线 、有线两种控制方式，且无线 、有线通道双重并行控制。

⑷ 防空警报控制设备应具有与国家人防指挥自动化平台接口功能（提供证明文件）。

⑸ 防空警报接收控制设备应具备多信道自动扫描功能。

⑹ 电声警报控制器应为串行控制输出，控制方式遵循国家人防办颁布的《人民防空警报控制系统通用要求》（RFHB03—2014），采用国家行业标准串行控制方式 。

⑺ 遥控测试功能应非常全面,系统可遥控检测到电声警报器各单元模块及扬声器的工作好坏。

⑻ 中央站对所有电声警报器进行同步遥控扩音。

⑼ 中央站对所有电声警报器集中同步报时及校时功能。

2、基本功能要求

能够遥控接收并执行中央站各种控制指令，将执行状态回示到中央站。

警报发放功能：单呼、组呼、全选；回示功能：单回、组回、全回、自动回示、人工回示；通话功能：双向单工通话；广播功能：应能向所有电声警报控制器传送语音信号。

3、技术指标

◇警种：预警、空袭、解警、灾警、消防

◇采用DB15孔串行控制方式

◇交流输入电压：220V±10%

◇直流输入电压：12V/10AH。

◇编码调制方式：FSK。

◇控制通道：超短波信道和有线通道

◇电台信道数量：8

◇电台工作方式：4信道自动扫描

◇电台发射功率：25W。

◇工作温度：－20℃～＋45℃。

4、系统主要设备性能要求

按照《人民防空警报控制系统通用要求》（RFXB02-2007）（机密）执行。

5、服务要求

投标人必须根据以上内容提供详细的实施方案，包括系统方案设计、施工图设计、施工组织计划、技术培训方案和质保期及内容、故障响应及到场时间等服务承诺。本工程不得分包。

（二）、电声警报器技术要求

1、技术要求：

⑴ 通信接口及控制方式：通信接口符合国家人防办发布的《人民防空电声警报器通用要求》（串口），须配有线和无线控制接口，可手动控制、无线控制、有线控制。

⑵ 功能：除基本报警外，还应具有与中央站通话、广播、扩音、语音报时、故障自检、防止误鸣等。

⑶ 主机样式：壁挂式。

⑷ 信号种类：至少包含预警、空警、解警、灾警、停止、回示等信号。

⑸ 扬声器样式：室外全向型，8支大功率音头组成，造型美观、大方，与现代建筑相融合；材质必须铝合金金属材料，无划痕、无毛刺。抗氧化，经久耐用，有足够的防腐防锈措施，满足防雨、防沙尘、防生锈、防腐蚀、防退色的需求；音质：声音传播均匀，音质纯净；功率：不低于2000W。

⑹配合中央站，电声警报器可完成集中同步报时及校时功能。

2、技术指标

◇输出功率为：        2×1200W±30%/3Ω（1KHz方波）

（两路输出）          ≥2×500W/3Ω（1KHz正弦波）

◇输出阻抗：2×3Ω（两路输出）

◇频率响应：100Hz～12KHz/±2dB

◇失    真：≤2%

◇输入灵敏度：20mV/600Ω（话筒）200mV/600Ω（线路）

◇信 噪 比：≥70dB（线路输入）

◇报警信号源制式：数字信号源

◇警    种：预警、空袭、解警、灾警、消防

◇交流输入电压：220V±10%

◇直流输入电压：60V/50AH

◇工作温度：-20℃～+45℃

全向扬声器：

(1)定额功率：2×1000W

(2)额定阻抗：3欧姆×2

(3)5米处声压级≥130dB

(4)1㎞处声压级：≥82dB

(5)工作温度：-35℃—+75℃

(6)音头数量：8支

(7)安装方式：整体支架

（8）材质:铝合金金属

（三）、中间站控制器技术要求

1、警种：预警、空袭、解警、灾警、消防

2、交流输入电压：220V±10%

3、直流输入电压：12V/10AH

4、工 作  温 度： －20℃～＋45℃

5、编码调制方式：FSK

6、电台信道数量：8

7、电台接收灵敏度：0.25 µＶ(12dB SINAD)

8、电台发射功率：25Ｗ

9、外  形 尺 寸：480×340×160

10、重        量：10 kg

（四）、多媒体警报系统功能要求及相关技术需求

1、系统基本功能要求

完全兼容CWYKⅡ人防警报控制系统。

具有预警、空袭、解警警报信号和紧急停止发放功能。报警声音符合人防行业标准规定。报警图文信息可以按照要求进行定义和设置。

具有灾警、解灾或其他自定义警种信号发放功能。报警声音和显示的图文信息可以进行定义和设置。

具有单呼、组呼、选呼和全呼功能。

具有文字信息实时播放功能。系统可以在第一时间内将控制中心发布的信息在多媒体警报终端上显示。

具有实时时钟、日历、温度显示等功能。需要时，可以设置报时提醒功能。

具有多重控制中心控制功能。系统可以设置多个分控制中心。分控制中心的职能可以进行设置和限定。

具备报警指令接收回示和检测回示功能。

具有节目授权播放和解除授权播放功能。授权时，可以使用第三方的播出软件自行编排播出节目，控制中心可以以强插的方式播放节目。解除授权时，只能够使用系统的图文信息发布平台播出节目。

具有通话和广播功能。能够与中央站进行通话，能够将中央站发送的语言广播信息在警报器上播放。

具有预置图文信息程式化控制播放功能。预置的图文信息可按照预定的程序进行播出。例如周期性滚动播出或定时播出。

户外多媒体报警终端具有多种工作模式和节电工作模式。方便不同场合和不同情形下使用。可以遥控关机、开机或定时开关机。

2、主要技术指标

警报控制器必须完全受控于天津人防现有警报控制中央站各种警报指令。

(1)系统技术指标

信道数据传输速率：有线信道数据传输速率:1200bps

无线信道数据传输速率:1200bps

调制方式:FSK      编码方式:非线性组合码

密钥量:10+30      信道误码Pe=10-４时

误警概率<10-12

漏警概率<10-10

虚警概率<10-10

工作温度范围 : -20 ℃-+45℃

控制方式：节目授权播放方法和节目解除授权播放。

多中心控制：可以设置多个分控制中心。分控制中心的职能可以进行设置和限定。

有线信道：拨号或专线方式，中央站最大直接控制32000个终端

无线信道：超短波频段，中央站最大直接控制32000个终端

纠错控制: 卷积码、维特比译码、前向纠错编码和大数判决法

数据加密方式 : 动态加密、反复制加密、乱序处理

误码率 : ≤1×10-5(信噪比6dB速率1200bps)

频率跟踪 : ≥3.5Hz/S

(2)警报控制器技术指标

警种：预警、急警、解警、灾警、消防等（可定制）

工作模式：正常模式、演习模式、报时模式、转发模式和中央站模式

交流输入电压：220V±10%

直流输入电压：12V/10AH

工作温 度：－20℃-＋45℃

编码调制方式：FSK

多媒体报警信号输出：

视频：75Ω不平衡/1VP-P/Q9插座

音频：600Ω不平衡/755Vemf/ Q9插座

电声警报控制输出信号：DB15串行数据接口

LED彩色大屏幕控制输出信号：RS232 串行数据接口

电源控制输出信号：14芯专用数据接口

电台信道数量：8

电台工作方式：集群扫描，中央站动态指定信道

电台接收灵敏度：0.25 µＶ(12dB SINAD)

电台发射功率：25W

外形结构：卧式

重量：10 kg

(3)电声警报器技术指标

功放及信号源部分

输出功率：1000W/2000W±20% （3Ω/1KHz方波）双路输出

≥600W/1200W（3Ω,1KHz正弦波）双路输出

输出阻抗：3-4Ω

频率响应：100Hz-12KHz/±2dB

失真：≤2%

输入灵敏度：20mV/600Ω（话筒）

20mV/600Ω（线路）

信噪比：≥70dB

报警信号源制式：数字信号源

功放类型：数字功放

警种：预警、急警、解警、灾警、消防

交流输入电压：220V±10%

直流输入电压：60V/50AH，12V/10AH

工作温度：-20℃-+45℃

外形尺寸：480×340×165

重量：15Kg/20Kg（不含蓄电瓶）

扬声器部分

阻抗：3-4Ω

最大承受功率：1200W/2400W

5米处声压级：≥130dB/133dB

1Km处声压级：≥83dB/86dB

工作温度：-35℃-+70℃

外形尺寸：小于Ф1.2米（全向）

重量：40Kg

(4)室外全彩LED显示屏(6.14㎡P10全彩屏一块，12㎡P10全彩屏一块,)

| - 发光二极管： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目 | 中心波长 |  |  | 亮 度 | 备 注 |
| 1 |  | 红 | 620-625nm |  |  | 480-550mcd |  |
| 2 |  | 纯绿 | 520-525nm |  |  | 1800-2200mcd |  |
| 3 |  | 纯蓝 | 470-475nm |  |  | 350-450mcd |  |
| - 模组：10000点彩色模组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 参 数 |  |  |  |
| 1 | 发光管组成 |  |  | 1R+1G+1B |  |  |  |
| 2 | 模组解析度 |  |  | 1×1 |  |  |  |
| 3 | 模组外尺寸 |  |  | 160mm×160mm |  |  |  |
| - 整屏技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 参 数 |  |  |
| 1 | 单位面积分辨率 |  |  |  | 10000点/ m2 |  |  |
| 2 | 亮度 |  |  |  | ≥7000cd/ M2， |  |  |
| 3 | 视角 |  |  |  | 水平：120°，垂直： 60° |  |  |
| 4 | 视距 |  |  |  | 5～300m |  |  |
| 5 | 显示模式 |  |  |  | 同步显示 |  |  |
| 6 | 驱动方式 |  |  |  | 1/4 |  |  |
| 7 | 显示颜色 |  |  |  | 彩色 |  |  |
| 8 | 换帧速度 |  |  |  | ≥200（帧）/秒 |  |  |
| 9 | 整屏平整度 |  |  |  | ≤2mm |  |  |
| 10 | 通讯方式 |  |  |  | 超五类双绞线 |  |  |
| 11 | 通讯距离 |  |  |  | ≥150米（无中继） |  |  |
| 12 | 像素失控率 |  |  |  | ≤0.0002 |  |  |
| 13 | 平均功耗、最大功耗 |  |  |  | 500W/m2、1000W/m2 |  |  |
| 14 | 整屏连续工作时间 |  |  |  | ≥72小时 |  |  |
| 15 | 发光管寿命 |  |  |  | ≥10万小时 |  |  |
| 16 | 工作环境温度 |  |  |  | —20℃～+65℃ |  |  |
| 17 | 防护等级 |  |  |  | IP65 |  |  |
| 18 | 工作环境湿度 |  |  |  | 10%—98%RH |  |  |
| 19 | 电源保护 |  |  |  | 具有超温、过流、过压、非线性校正等技术 |  |  |
| 20 | 工作电源 |  |  |  | AC46～54HZ，380V |  |  |
| 21 | 亮度均匀性 |  |  |  | 最低像素亮度/最高像素亮度>0.9 |  |  |
| 22 | 操作系统 |  |  |  | WINDOWS XP 或更高 |  |  |
| 23 | 灰度等级 |  |  |  | 1024级 |  |  |
| 24 | 应用软件 |  |  |  | 灵星雨LED显示屏专用软件 |  |  |