东莞市政府采购

公开招标文件

项目名称：东莞市公安局塘厦分局350M数字集群对讲机采购项目

采购编号：441900-22-201808-22050101-0009

采购人：东莞市公安局塘厦分局

广东三方诚信招标有限公司

目录

第一部分 投标邀请	4

投标邀请书	5

第二部分 投标资料表	7

第三部分 用户需求书	14

第四部分 投标人须知	22

一、说明	23

1.适用范围	23

2.定义	23

3.货物和服务	23

4.投标费用	23

5.知识产权	23

6.关于联合体投标	24

7.关于分公司投标	24

二、招标文件	25

8.招标文件的组成	25

9.招标文件的澄清或修改	25

三、投标文件的编制	25

10.投标文件的语言及度量衡单位	25

11.投标文件的组成	25

12.投标文件编制	26

13.投标报价说明	26

14.投标人所提供的服务或货物的证明文件	26

15.投标有效期	26

16.投标保证金	27

四、投标文件的递交	27

17.投标文件的装订，签署，密封和标记	27

18.迟交的投标文件	28

19.投标样品（如需提交）	28

20.投标截止期	29

21.投标文件的补充、修改与撤回	29

五、开标与评标	29

22.开标	29

23.评标委员会及评标方法	30

24.评审原则及评标过程的保密	30

25.投标文件的初审	30

26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）	32

27.优惠政策	33

28.纪律和保密事项	33

六、授予合同	34

29．合同授予标准	34

30．发布中标结果	34

31.合同的签订与履行	34

32.履约保证金（如有需要）	35

七、询问或质疑	35

33.询问	35

34.质疑	35

八、其他	36

35.招标文件的解释权	36

第五部分 合同格式（仅供参考）	37

第六部分  附件－投标文件格式	40

附件1.投标文件目录	41

附件1-1 评分标准索引表	42

附件2.投标书格式	43

附件3.开标一览表格式	44

附件4.投标分项报价表格式（如有需要）	45

附件5.法定代表人证明书格式	46

附件6.法定代表人授权书格式	49

附件7.投标人基本情况	50

附件8.营业执照	51

附件9.相关资质证明文件	52

附件10.商务条款偏离表格式	53

附件11.技术规格偏离表格式	54

附件12.重要技术参数（▲）响应表	55

附件13.业绩表	56

附件14.项目实施方案格式	57

附件15.实施本项目的有关人员资料表格式	58

附件16.投标货物说明一览表格式	59

附件17.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式	60

附件18.中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）	61

附件19.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）	62

附件20.投标保证金汇入情况说明格式	63

第一部分 投标邀请

投标邀请书

广东三方诚信招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市公安局塘厦分局（以下简称“采购人”）委托，现就东莞市公安局塘厦分局350M数字集群对讲机采购项目（招标编号：441900-22-201808-22050101-0009）进行国内公开招标采购，欢迎符合招标文件要求的国内投标人参加投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目内容：数字集群对讲机采购一项，预算：90万元

2、简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅招标文件第五部分《用户需求书》。

二、投标人资格要求

1、一般要求：

（1）须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

（3）本项目不接受联合体投标；投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动；

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

三、项目公示时间、报名时间、地点、方式及招标文件售价

1、项目公示时间：2018年8月24日起至2018年8月31日。

2、报名时间：2018年8月24日起至2018年8月31日（节假日除外），上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（北京时间）。

3、项目报名地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

联系人：伍小姐

联系电话：0769-21682660

4、报名方式：现场报名。

投标人在购买招标文件时须提供如下证明材料：（1）《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）；（2）广东省政府采购网政府采购供应商登入后界面或供应商注册待审核界面截图打印件。

投标人报名当天缺少以上材料不予报名。

注：为进一步贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于印发广东省整合建立统一的公共资源交易平台实施方案的通知》（粤府办〔2016〕7号）精神，提高工作效率，实现资源共享，东莞市政府采购供应商库将与公共资源企业库进行资源整合，并统一由市公共资源交易中心负责政府采购供应商的建档入库管理工作。

凡参与东莞市政府采购活动的供应商，应通过东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）进行建档入库，已在市公共资源交易中心入库（企业身份为“政府采购类”）的除外。入库路径：1.东莞市政府采购网-供应商注册；2.东莞市公共资源交易网-企业信息登记-公共资源交易企业库。

- 招标文件售价：每套人民币150元。（报名现场只接受现金支付，支付成功后文件自行在指定的信息发布网站上下载）

- 投标人报名成功后应自行进行市网入库和省网入库。若投标人中标后因没有按文件要求进行市网入库和省网入库而导致代理机构在发布结果公告时无法选定其单位时，该后果由投标人承担。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年9月14日上午9：30～10：00。

2、投标截止及开标时间：2018年9月14日上午10时00分。

3、开标地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

五、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方法：

采购人联系人：袁生

地址：东莞市塘厦镇

联系电话：0769-87908999

采购代理机构名称：广东三方诚信招标有限公司

地址：广东省东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

采购代理机构联系人：李学明

联系电话：0769-21682660-805

E－ mail：529129667@qq.com

广东三方诚信招标有限公司

二〇一八年八月

第二部分 投标资料表

本表关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |  |
| 1 | 项目最高限价（单位：元） |  |  |  |
|  | 与项目预算一致。 |  |  |  |
| 2 | 资金来源 |  |  |  |
|  | 财政性资金。 |  |  |  |
| 3 | 踏勘现场 |  |  |  |
|  | 本项目不组织踏勘现场。 |  |  |  |
| 4 | 招标信息发布网站 |  |  |  |
|  | 东莞市政府采购网 | 广东省政府采购网 |  | 中国政府采购网 |
|  | http://dggp.dg.gov.cn | http://www.gdgpo.gov.cn |  | http://www.ccgp.gov.cn/ |
| 二、投标文件的编制 |  |  |  |  |
| 5 | 投标语言 |  |  |  |
|  | 中文。 |  |  |  |
| 6 | 投标报价 |  |  |  |
|  | 详见投标人须知。 |  |  |  |
| 7 | 投标样品 |  |  |  |
|  | 详见用户需求。 |  |  |  |
| 8 | 投标保证金 |  |  |  |
|  | （1）投标保证金金额：人民币玖仟元整（￥9,000.00）。 |  |  |  |
|  | （2）投标保证金须严格按“招标文件第五章投标人须知”要求提交。 |  |  |  |
|  | （3）保证金递交账户： 收款人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户行：中国建设银行东莞分行胜和支行 帐 号：44001101129052500294 （各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上写明采购编号）。 |  |  |  |
| 9 | 投标有效期 |  |  |  |
|  | 九十天。 |  |  |  |
| 10 | 投标人应提交以下投标文件 |  |  |  |
|  | 投标文件类型 |  | 份数 |  |
|  | 唱标文件 |  | 1 |  |
|  | 投标文件正本 |  | 1 |  |
|  | 投标文件副本 |  | 5 |  |
|  | 电子文档 |  | 1 |  |
| 三、开标与评标 |  |  |  |  |
| 11 | 本项目核心产品 |  |  |  |
|  | 详见用户需求中带“●”的产品。 |  |  |  |
| 12 | 本项目评标方法 |  |  |  |
|  | 综合评分法。 |  |  |  |
| 13 | 综合评分法评分因素和权重分值 |  |  |  |
|  | 见附表一。 |  |  |  |
| 14 | 小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标价格折扣标准 |  |  |  |
|  | 6%。 |  |  |  |
|  | 符合投标人须知“优惠政策”中联合体规定的投标价格折扣标准 |  |  |  |
|  | 2%。 |  |  |  |
| 四、授予合同 |  |  |  |  |
| 15 | 履约保证金（如有需要） |  |  |  |
|  | 履约保证金的数额为政府采购合同金额的5%。 |  |  |  |
| 16 | 中标服务费 |  |  |  |
|  | （1）中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据；中标服务费最低收费标准为伍仟元整。 |  |  |  |
|  | （2）中标服务费以转账或现金的形式支付。采购代理机构服务费汇入账号： 收 款 人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户银行：中国工商银行东莞市分行 帐 号：2010021309900018461 |  |  |  |

附表一：商务技术评分及价格权重表

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（20分） |  |  |  |
| 1 | 公司实力 | 4分 | 1、投标人自2010年以来，连续五年或以上获得由工商行政部门颁发“守合同重信用企业”证书的得2分；连续五年以下三年或以上获得的1分；连续获得不足三年不得分。（须提供相关证书复印件并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 2、投标人提供有效的质量管理体系认证证书的，得1分。（提供相关证书复印件加盖投标人公章，以上证书需由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内) |
|  |  |  | 3、投标人具有信息系统集成及服务资质三级或以上的得1分。（提供相关资质证书） |
| 2 | 财务状况 | 5分 | 根据投标人2015-2017年的财务状况进行评价：连续三年盈利的得5分；连续两年盈利的得3分； 只有一年盈利的得1分。（以提供经会计师事务所审计的财务报表复印件并加盖投标人公章为准） |
| 3 | 同类业绩 | 8分 | 2014年至今，投标人签定的数字集群对讲机或信息化项目业绩的，每个业绩得2分，最高得8分。（以合同签订日期为准，提供合同复印件加盖投标人公章） |
| 5 | 服务便利性 | 3分 | （1）投标人承诺在接到采购人通知后0.5小时内到现场，得3分； （2）投标人承诺在接到采购人通知后1.5小时内到现场，得2分； （3）投标人承诺在接到采购人通知后3小时内到现场，得1分； 注：投标人需提供服务承诺书，并加盖投标人公章。 |
| 技术评分（50分） |  |  |  |
| 4 | 产品技术要求 | 24分 | 本项目要求对用户需求书中“总体技术要求”中所有参数作出全面响应：带“▲”为重要技术指标，全部满足或优于得24分，每负偏离一项扣4分，本项扣至0分为止。 注：（按照招标要求对每项带▲参数指标进行逐条响应，须在投标文件中提供所要求的产品相关证明资料并加盖投标人公章或按用户需求书的技术要求提供样机。） |
| 5 | 对本项目的理解和分析 | 6分 | 根据投标人所提供的项目背景、网络现状、需求分析方案进行对比评分。 优：方案描述详尽合理，理解分析到位，得6分。 良：方案相对合理，描述一般，得4分。 中：方案一般，描述不详细，得2分。 差：没有提供方案的得0分。 |
| 6 | 项目 实施方案 | 6分 | 根据投标人所提供的项目组织实施方案进行对比评分。优：方案描述详尽合理，具有较强的可操作性，得6分。 良：方案相对合理，描述一般，具有基本可操作性，得4分。 中：方案一般，描述不详细，可操作性差，得2分。 差：没有提供方案的得0分。 |
| 7 | 与既有系统兼容性 | 8分 | 投标人提供的终端设备能够与东莞市公安局PDT数字集群系统以及单频自组网(应急网）进行语音数据对接，实现真正的互通、互联、无缝联通，根据详细兼容性方案，横向比较打分。 优：完全满足上述要求，兼容性方案科学完整，可操作性强，得8分。 良：基本满足上述要求，兼容性方案一般，可操作性一般，得5分。 中：不完全满足上述要求，兼容性方案简单，可操作性差，得2分。 差：无提供兼容性方案，得0分。 |
| 8 | 与既有可视化指挥平台对接的兼容性 | 6分 | 投标人提供的终端设备能够与市局既有可视化指挥平台实现定位、短信、监听、插话、强拆、点击呼叫、动态重组、目标锁定、轨迹回放等功能，根据详细兼容性方案，横向比较打分。 优：完全满足上述要求，兼容性方案科学完整，可操作性强，得6分。 良：基本满足上述要求，兼容性方案一般，可操作性一般，得4分。 中：不完全满足上述要求，兼容性方案简单，可操作性星差，得2分。 差：无提供兼容性方案，得0分。 |
| 注： （1）上证明文件均提供加盖公章复印件。（原件备查） （2）若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，投标人请在接到通知后一个小时内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果投标人自行承担。（属于建办市函[2016]462号通知内的证件可不提供原件，仅提供带二维码原件的复印件即可。） （3）若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。 |  |  |  |
| 价格评分（30分） |  |  |  |
| 9 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |  |  |

注：

- （1）上证明文件均提供加盖公章复印件。（原件备查）

- （2）若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，投标人请在接到通知后一个小时内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果投标人自行承担。（属于建办市函[2016]462号通知内的证件可不提供原件，仅提供带二维码原件的复印件即可。）

（3）若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。

第三部分 用户需求书

用户需求

一、概况

PDT数字网络建设情况

为保障公安指挥通信的信息安全，公安部组织制定了新一代公安数字无线通信标准-警用数字集群(PDT)通信系统标准，标准采用国产密码算法加密，能够满足公安保密通信要求，具有知识产权，核心技术为我所掌握，做到可控可管。

根据公安部下达的《<全国公安装备建设“十二五”规划>重点项目建议任务书》，要求各级公安机关以警用数字集群(PDT)标准为技术体制建设350兆数字集群通信系统。

目前，东莞市公安局350兆PDT数字集群通信系统已建2个交换中心（市局和常平）、100套PDT基站（含直放站），38套数字同播基站、13套应急自组网基站，配备1000套手持台和50套车载台；同时，本系统提供与情报及指挥信息应用系统相关网络的二次开发接口，通过对接开发可实现与现有110指挥调度系统、PGIS警用地理信息系统等的融合对接，实现在警务信息平台上对警员的在线管理、扁平化、可视化指挥调度应用。

PDT系统是东莞市公安局日常勤务指挥调度系统，建成后将实现全市有效无线覆盖。其中PDT基站和数字同播基站主要应用于市局、各分局日常指挥调度通信；具备频谱利用率高、抗干扰能力强、通话安全性高、语音质量更好、调度业务多样等特点；应急自组网基站主要应用于处置突发事件、反恐抗灾、警卫任务的全市应急联动通信；具备建网速度快、移动组网自动化、覆盖强度大以及强悍的抗灾、抗毁能力。

二、需求及技术要求:

采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)PDT手持台（含数字移动电台控制软件） |  |  |  |  |
| 1.1 | 数字手持台 | 100 | 套 | 一充一电，相应配件 |
| 1.2 | 电池 | 213 | 套 | 不小于2550mAh |
| 1.3 | 耳机 | 40 | 套 | 空气导管有线耳机 |
| 1.4 | 肩咪 | 100 | 套 |  |
| 1.5 | 集成技术服务费 | 1 | 项 | 含软件安装、调试、平台接入、维保费等 |
| (二)PDT基地台（含数字基地电台控制软件） |  |  |  |  |
| 2.1 | 数字基地台 | 40 | 套 | 含吸盘天线、外置电源 |
| 2.2 | 集成技术服务费 | 1 | 项 | 含软件安装、调试、平台接入、维保费等 |

三、采购设备技术要求:

3.1总体技术要求

★（1）为达到符合公安部PDT数字集群标准，且能顺利入网PDT标准系统进行匹配应用，投标人所投终端设备厂家必须为PDT联盟成员，投标人须提供由2017年度以来由PDT联盟（北京华通专业数字集群标准创新联盟）颁发的理事会员单位或会员单位证书复印件加盖投标人公章。)。

▲（2）根据《关于规范东莞市公安局350兆无线数字集群终端采购工作的通知》文件要求，投标人所投手持台外观及开机显示须统一为“东莞公安”标识，不得有品牌自身标识，要求投标时提供样机。

▲（3）投标人所投手持台和车载台(或基地台)设备须获得国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证,提供证书复印件并加盖投标人公章。

▲（4）投标人所投手持台和车载台(或基地台)设备须具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心颁发的检验报告，提供检验报告复印件并加盖投标人公章。

▲（5）投标人所投手持台设备支持数模双制式，满足模拟MPT-1327和数字PDT系统对技术指标要求，支持数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规、单频自组网（应急网）等多种工作模式。（须提供以上所投产品设备的彩页，并加盖投标人公章）

▲（6）投标人所投车载台(或基地台)设备支持数模双制式，满足模拟MPT-1327和数字PDT系统对技术指标要求，支持数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规、单频自组网（应急网）等多种工作模式，可通过无线链路自动组建应急快速部署通信网。（须提供以上所投产品设备的彩页，并加盖投标人公章）

★（7）为保证以后系统及终端整体运转的稳定性和后期维护、故障排除等全方位管理的一致性，投标人所投终端设备要求与东莞市公安局PDT数字集群系统保持统一技术。投标人须承诺所投设备须能顺利与东莞市公安局PDT数字集群系统进行语音、数据对接，实现真正的互联互通、无缝联通，提供承诺函并加盖投标人公章。

★（8）根据《关于规范东莞市公安局350兆无线数字集群终端采购工作的通知》文件要求, 投标人必须承诺确保所投终端设备无条件免费开放私有协议，并能依照市局二次开发需求进行底层软件修改，能在市局可视化指挥平台上实现定位、短信、监听、插话、强拆、点击呼叫、动态重组、目标锁定、轨迹回放等功能，如中标后所投产品与以上承诺不符的视为虚假应标，并报市政府采购监管部门进行处理，而且会导致项目中整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标人负责（提供承诺函并加盖投标人公章）。

▲（9）投标人所投手持台、车载台（或基地台）设备须顺利与市局既有单频自组网（应急网）实现无线互联互通，保持350兆单频点无线数字链路自动联网方式，组建应急快速部署网络，要求投标时提供样机。

▲（10）投标人所投终端设备的制造商具有单频点无线链路自组网技术的组网应用成功案例，并要求提供加盖用户公章的用户使用报告证明材料复印件并加盖投标人公章。

▲（11）为了保证整体解决方案和设备间的最大兼容性和统一的售后服务，同时为了保证系统的稳定性和易维护性，本次系统建设所用主要产品，包括：数字手持台、车载台(或基地台)须为统一品牌，以投标文件中投标货物的详细情况表的内容为准。

3.2数字手持台指标

| 序号 | 测试项目 |  |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 电池（须提供所投产品设备样机及原厂商彩页，并加盖投标人公章） |  |  | 额定容量≥2550mAh |
| 2 | 重量 |  |  | ≤300g |
| ▲3 | 外形尺寸（须提供所投产品设备样机及原厂商彩页，并加盖投标人公章） |  |  | ≤125×55×35mm（不含天线及配件） |
| 4 | 发射机频率范围 |  |  | 350.8-361.2MHz |
| 5 | 最大输出功率 |  |  | ≤5W |
| 6 | 4FSK调制频偏误差 |  |  | ≤1.83% |
| 7 | 4FSK发射误码率 |  |  | ≤1×10-4 |
| 8 | 占用带宽 |  |  | ≤7.2kHz |
| 9 | 频率误差 |  |  | ≤0.23×10-7 |
| 10 | 发射上升时间 |  |  | ≤0.9ms |
| 11 | 发射下降时间 |  |  | ≤0.73ms |
| 12 | 邻道功率比 |  | ±12.5kHz | ≤-62dB |
|  |  |  | ±25.0kHz | ≤-79dB |
| 13 | 发射机杂散发射 | 天线端口 | 9kHz～1GHz（含） | ≤-39dBm |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-34.8dBm |
|  |  | 机箱端口 | 30MHz～1GHz（含） | ≤-40.0dBm |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-34.0dBm |
| 14 | 瞬态切换 邻道功率 |  | ±12.5kHz | ≤-55.8dB |
|  |  |  | ±25.0kHz | ≤-79.7dB |
| 15 | 接收频率范围 |  |  | 357.8-366.2MHz |
| 16 | 静态灵敏度 |  |  | ≤-120dBm |
| 17 | 高电平信号输入状态下 接收机误码率 |  |  | ≤1×10-4 |
| 18 | 互调响应抗扰度 |  |  | ≥78dB |
| 19 | 阻塞 |  |  | ≥97dB |
| 20 | 杂散响应抗干扰 |  |  | ≥75dB |
| 21 | 共信道抑制 |  |  | ≥-6.5dB |
| 22 | 邻道选择性 |  |  | ≥64dB |
| 23 | 接收机杂散发射 | 天线端口 | 9kHz～1GHz（含） | ≤-65.3dBm |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-55.0dBm |
|  |  | 机箱端口 | 30MHz～1GHz（含） | ≤-61.0dBm |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-51.0dBm |

3.3数字基地台指标

| 序号 | 测试项目 |  |  |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 |  |  |  | ≤1.8kg(不含天线、含麦克风) |
| 2 | 外形尺寸（须提供所投产品设备样机及原厂商彩页，并加盖投标人公章） |  |  |  | ≤55×160×200mm（不含天线及配件） |
| 3 | 发射机频率范围 |  |  |  | 350.8-361.2MHz |
| 4 | 最大输出功率 |  |  |  | ≤44dBm |
| 5 | 4FSK调制频偏误差 |  |  |  | ≤10.0% |
| 6 | 4FSK发射误码率 |  |  |  | ≤1×10-4 |
| 7 | 占用带宽 |  |  |  | ≤8.5kHz |
| 8 | 频率误差 |  |  |  | ±1.5×10-6 |
| 9 | 发射上升时间 |  |  |  | ≤1.5ms |
| 10 | 发射下降时间 |  |  |  | ≤1.5ms |
| 11 | 邻道功率比 | ±12.5kHz |  |  | ≤-67.1dB |
|  |  | ±25.0kHz |  |  | ≤-81.8dB |
| 12 | 发射机杂散发射 | 天线端口 |  | 9kHz～1GHz（含） | ≤-37dBm |
|  |  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-35dBm |
|  |  | 机箱端口 |  | 30MHz～1GHz（含） | ≤-39dBm |
|  |  |  |  | 1GHz～12.75GHz | ≤-34dBm |
| 13 | 瞬态切换 邻道功率 |  |  | ±12.5kHz | ≤-64.5dB |
|  |  |  |  | ±25.0kHz | ≤-77.0dB |
| 14 | 接收频率范围 |  |  |  | 357.8-366.2MHz |
| 15 | 静态灵敏度 |  |  |  | ≤-116dBm |
| 16 | 高电平信号输入状态下接收机 误码率 |  |  |  | ≤1×10-4 |
| 17 | 互调响应抗扰度 |  |  |  | ≥70dB |
| 18 | 阻塞 |  |  |  | ≥84dB |
| 19 | 杂散响应抗干扰 |  |  |  | ≥70dB |
| 20 | 共信道抑制 |  |  |  | ≥-12dB |
| 21 | 邻道选择性 |  |  |  | ≥60dB |
| 22 | 接收机杂散 | 天线端口 | 9kHz～1GHz（含） |  | ≤-89dBm |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz |  | ≤-77dBm |
|  |  | 机箱端口 | 30MHz～1GHz（含） |  | ≤-60dBm |
|  |  |  | 1GHz～12.75GHz |  | ≤-50dBm |

3.4终端功能

登记、去登记、鉴权、漫游、语音单呼、语音组呼、组呼迟入、组呼并入、广播呼叫、紧急呼叫、通话限时、讲话方身份识别、状态消息、短消息、卫星定位（北斗/ GPS）、遥毙、遥晕、复活、动态重组

▲四模工作模式：

手持台、车载台(或基地台)须支持数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规等工作模式。（要求提供工信部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

▲通话中上传北斗定位信息

所投手持台、车载台(或基地台)型号产品要求在项目所在地公安局现使用PDT数字集群系统（维德AK1000）下，能够实现在通话过程中上传北斗定位信息功能。（要求提供工信部检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

四、其他要求

★投标人必须承诺：若中标，如采购人对技术响应情况存在疑问的，采购人有权要求中标人在采购结果公示之日起7个工作日内必须到采购人单位进行实际环境测试，测试费用中标人支付。测试内容为采购人对投标人所投产品有疑问的技术指标，测试范围为中标人响应的全部技术条款。测试工作由采购人组织，地点设在采购人指定地点，产品测试在采购人的业务应用环境中进行，同时邀请独立第三方及公证处进行监督（以上费用由中标人承担）。经测试，所投产品与投标文件不符的视为虚假应标，并报市政府采购监管部门进行处理，而且会导致项目中整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标人负责（提供承诺函并加盖投标人公章）

★投标人必须承诺：若中标，采购人有权核实所投产品参数与功能情况（投标人需提供相应证明由采购人进行核实），如存在与投标文件响应存在差异或虚假响应的情况，采购人有权要求中标人按投标文件响应的情况进行重新供货，如未按期重新供货的，采购人有权拒签或取消合同，并上报市政府采购监管部门进行处理，而且会导致项目中整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标人负责。（提供承诺函并加盖投标人公章）

五、演示要求

样机应与投标文件同一时间递交，样机提交时需贴标签，标签上写明投标人名称、样机名称、本项目名称及编号，加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字。

评审期间，投标人演示代表(投标演示时投标人的参加人数不超过3人，并必须包含法定代表人或其授权代表人)在指定地点等候,按照递交文件登记顺序，进入评审演示室，演示时间控制在15分钟内，超过15分钟应该停止演示。

六、交货期

合同签订后30天内完成全部供货。

七、★质保要求

中标公告发布后三个工作日内提供原厂针对本项目的售后服务承诺函，否则取消其中标资格。免费质保期为两年时间。

八、付款方式

货物进场安装完毕并验收通过后，采购人向中标供应商支付合同金额的100％。

九、其他要求

1、投标人应根据采购要求，在投标文件中提供切实可行的供货及售后服务方案。

2、技术要求中产品技术参数为参考值，所投产品对应参数可上下浮动不超过10%。招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。参考图片来源于网络，仅供参考，投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。项目评审时，由评标委员会负责对投标人提供的替代标准、品牌或型号的响应性进行审查。

3、投标单位应保证提供的货物在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如供应商所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由供应商免费提供。

4、所有产品材料及货物标准必须符合国家标准及相关规定。

5、项目未尽事宜将在采购合同中另行约定，中标单位需无条件同意采购单位基于为顺利完成本项目所提出的各项合理要求。

6、项目清单为本次采购最低要求，各供应商可以自行优化供货计划，为本项目设计最优投标方案。

# 注：不满足招标文件中 “★”条款的投标文件将作无效投标处理。

第四部分 投标人须知

- 说明

1.适用范围

  - 招标范围：见本文件《用户需求书》

2.定义

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 采购代理机构：广东三方诚信招标有限公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 公章：公章是指经过正规的法定程序并备案的法人公章与投标专用章。（投标人如在投标文件中使用“投标专用章”，应提供法定代表人签字或加盖公章说明该“投标专用章”与法人公章具备同等效力的证明文件，且投标当天应携带相关原件到现场，以供核查。因投标文件未提供相关手续复印件和无法核查投标专用章的真实性而导致的后果由投标人自行承担。）

  - 时间：本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.货物和服务

  - 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等

  - 服务是指除除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  - 属于政府采购强制采购节能产品，投标人提供所投产品应已列入国家发展改革委所发布的最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请投标人打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）。

4.投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档。

  - 采购货物为计算机办公设备时，投标人提供的产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

6.关于联合体投标

  - 对接受联合体投标的项目：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

  - 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

  - 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的任意一方交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小企业声明函作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

  - 除联合体协议明确授权盖章单位外，联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方均须加盖联合体所有组成成员的公章，否则该处盖章无效。

7.关于分公司投标

  - 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 招标文件

8.招标文件的组成

  - 招标文件包括：

  - 投标邀请书；

  - 投标资料表；

  - 用户需求书；

  - 投标人须知；

  - 拟签订的合同文本；

  - 投标文件格式；

  - 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等。

9.招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。

- 投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本（中文译本应由翻译机构盖章或者翻译人员签名确认，否则按无效处理），在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

  - 除非招标文件在技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

11.投标文件的组成

  - 包括但不限于招标文件附件格式中要求的所有表格。

  - 上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。除上述文件资料外投标人还须按投标人须知的要求制作“开标文件”。“开标文件”作为投标文件的一部分，但须单独密封。

12.投标文件编制

  - 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料（包括但不限于：投标人公章，法人签字，投标人授权代表签字，业绩，单位人员，第三方证明材料等）的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 因投标文件编制存在歧义对投标人产生负面影响的，投标人自行承担后果。

  - 投标单位名称与投标人公章不一致，若投标单位名称已进行变更，应在投标文件中提供相应的证明材料并加盖公章，否则投标文件无效。

  - 投标文件内的项目信息与本项目采购信息不符的，投标文件无效。

  - 投标人须客观撰写投标人简介（格式自理，并提供相关证明）以及所投的产品或服务说明。

  - 投标文件若出现以下内容，经评标委员会认定有可能间接影响评审秩序，作废标处理。

- 投标文件内出现无官方证明文件的行业地域排名或使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语字眼的。

- 投标文件内出现恶意诋毁、贬低其他生产经营者的商品或者服务的内容。

- 投标文件内使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象。

- 投标文件内涉及专利产品或者专利方法，未提供相关使用证明的。

13.投标报价说明

  - 本次招标，投标人应按用户需求中的要求进行投标报价，少报无效。

  - 投标人所提供的货物或服务均以人民币报价。

  - 投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的全部费用和售后服务费等。

  - 中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

14.投标人所提供的服务或货物的证明文件

  - 证明服务或货物的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括但不限于：服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；对招标文件第五部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

15.★投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

  - 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。

16.★投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定数额及法律规定的时间提交投标保证金。

  - 投标保证金有效期与投标有效期保持一致。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标人与交款人名称必须一致，非投标投标人缴纳的投标保证金无效。

  - 采用银行转账、电汇方式提交的,付至采购代理机构指定账户上。 (详见投标人资料表)

  - 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式提交（可出具担保函机构详见东莞市政府采购网（网址http://dggp.dg.gov.cn/））；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③投标担保金额应与本项目的投标保证金一致；

  - 保证金不接受现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

  - 未中标的投标人的保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标投标人的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

  - 为方便退还未中标的投保人的保证金，投标人应制作《投标保证金汇入情况说明》随开标文件一并递交。

  - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

  - 投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 投标人在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

  - 投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

  - 采购文件规定的其他情形。

- 投标文件的递交

17.投标文件的装订，签署，密封和标记

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章（文件每页盖章等同于盖骑缝章）。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 联合体投标文件的【正本】及【副本】的封面及骑缝均须加盖所有联合体组成成员的公章。（文件每页盖章等同于盖骑缝章）

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购编号，随投标文件正本一同密封提交。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章。

  - 投标人应将投标文件进行非透明的封装，以防止投标文件内容的泄露。采购代理机构将拒绝接收采用透明包装进行密封的投标文件。

  - 密封破损导致投标文件内容直接或间接泄露的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表和授权委托书单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。开标文件内还须包括并不限于：投标保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章，原件随身携带，以备查核）和投标保证金汇入情况说明（加盖公章）。投标人的法定代表人参加投标时，须开具法定代表人证明书，按上述要求与开标一览表一并密封提交。“开标文件”份数及签章等要求与投标文件正本相同（1份）。

  - 所有的信封均应注明：

- 收件人：广东三方诚信招标有限公司

- 投标单位名称：

- 项目名称：

- 项目招标编号：

5）以及在本项目规定的开标时间之前不得启封的字句。

  - 未进行项目报名的单位（以采购代理机构报名表为准）递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 密封信封上的项目编号错误或项目名称出现严重歧义的（包括采购内容不符），采购代理机构将拒绝接收。

  - 采购代理机构对所有投标文件的误投或提前启封概不负责。

  - 投标人同时参加几个包投标时必须按招标文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。

  - 邮寄，传真或电传的投标文件将被拒绝。

  - 递交的投标文件中所提供的通讯方式应保持联络畅通，因联系不上而导致的所有后果由投标人自行承担。

18.迟交的投标文件

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 有违反其他法律规定情形的，采购代理机构将拒绝接收。

19.投标样品（如需提交）

  - 如有必要，采购代理机构可以要求投标人提供本服务项目涉及的部分设备或产品样品，投标人在投标时应提交《样品清单》（并加盖公章和授权人代表签字）。

  - 为方便评标，投标人在提供样品时，必须在所提供的样品表面显著位置标注投标人的名称、包号、样品名称、招标文件规定的服务或货物编号（并加盖公章和授权人代表签字）。

  - 样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品将作为履约验收标准的参考不再退还，未中标单位须在中标公告发布后五个工作日内，前往采购代理机构领取投标样品，逾期不领，采购代理机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，采购代理机构不予负责。

20.投标截止期

  - 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将投标文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以纸质版形式通知采购代理机构。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做出任何的补充和修改。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按招标文件要求的签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。并按照招标文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”字样。

  - 投标文件一经递交不予退还。

  - 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

- 开标与评标

22.开标

  - 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 开标程序：

  - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。开标现场未提出疑义的视为认同开标结果。开标结束后，投标人对开标过程和开标记录不得再提出疑义。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 合格投标人不足3家的，不得开标；

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

23.评标委员会及评标方法

  - 评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用综合评分法。

  - 定标原则：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评价因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标投标人作为中标候选人或中标人。

  - 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议。评审流程包括符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以纸质版形式提交，如投标人拒绝评标委员会要求对其投标文件进行澄清的要求，所造成的后果由投标人自行承担。

  - 评标委员会和采购人在评审过程中有权对投标人进行实地核查，并在必要时核对投标文件中相关材料的原件。

24.评审原则及评标过程的保密

  - 评审的基本原则：评标委员会将依据《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府有关法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。

  - 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

25.投标文件的初审

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查时，投标人存在不符合资格性检查所要求事项情况的，投标无效。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审；评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（以现场通知时间为准），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件的要求的投标将被作废标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会评审中，发现下列情况之一的，其投标将作废标处理：

（一）资格性检查

1) 资格瑕疵

包括但不限于：①资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； ②资格证明文件有效期过期的；③营业执照未提供或有效期过期的。

2) 投标保证金瑕疵

包括但不限于：①投标人未按招标文件要求提交投标保证金；②提交方式、提交时间不符合招标文件要求；③投标保证金有效期不符合招标文件要求。

（二）符合性检查

1) 投标文件的有效性、完整性瑕疵

包括但不限于：①投标文件的数量、制作不符合要求（包括但不限于投标文件内容与采购内容不符，投标文件项目招标编号错误，投标文件项目名称错误，投标文件采用活动夹装订等）；②投标文件中要求签字的内容无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合招标文件要求的；④投标文件内容有严重缺漏项的；⑤投标报价有严重缺漏项的；⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

2) 技术响应瑕疵

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③投标文件技术响应与事实不符或虚假投标的；④《技术规格偏离表》未填写或填写不真实的；⑤将一个包中的内容拆开投标的；⑥投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑦明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑧其他未实质性响应招标文件技术要求的。

3) 商务响应瑕疵

包括但不限于：①招标文件加注星号（★）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期（包括但不限于：工期，服务期，交货期等）未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④《商务条款偏离表》未填写或填写不真实的；⑤采购代理机构服务费条款有偏离的；⑥投标人低于成本报价竞标的；⑦投标文件附有采购人不能接受的条件的；⑧其他未实质性响应招标文件商务要求的。

4）投标报价

包括但不限于：投标报价超过本招标文件明确的项目预算以及最高限价。

5）违规行为

包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的。

6)法律法规及招标文件中规定的其它情形。

根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致废标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）

  - 对通过资格性审查和符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

  - 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一投标文件进行详细的商务评审、技术评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据招标文件规定评出得分，将商务得分、技术得分相加得出最终评标得分。

  - 评标委员会按照最终评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。若多家投标人评标总得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，确定投标报价最低为第一中标候选人；若评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术评分最高为第一中标候选人。

27.优惠政策

  - 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持：

  - 根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。（参加政府采购活动的中小企业应按照招标文件中投标文件格式提出《中小企业声明函》）残疾人福利性单位、监狱企业（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）视同小型、微型企业。

  - 符合中小企业划分标准：应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

  - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

  - 投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，其价格的扣除详见投标资料表。

  - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体一定的价格扣除（详见投标资料表）。

28.纪律和保密事项

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将按相关法律规定严肃处理。

  - 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。开标后，投标人应归还招标文件中要求保密的文件和资料。

- 授予合同

29．合同授予标准

  - 根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。

30．发布中标结果

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。

  - 中标公告期限为1个工作日。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力。

  - 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

31.合同的签订与履行

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

  - 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

  - 合同签订之日起2个工作日内，中标人须将所签订的合同副本（加盖公章）交至广东三方诚信招标有限公司东莞分公司归档。

  - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

  - 中标投标人在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成投标人资质的变动，投标人应以纸质版形式通知采购人。若资质变动导致中标投标人不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。

32.履约保证金（如有需要）

  - 中标人应在领取中标通知书之后签订合同之前递交履约保证金（履约保函的提交与履约保证金的提交时间一致）。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标项目名称及中标项目编号。

  - 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

  - 银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。

  - 政府采购信用担保： 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，各投标人可结合项目实际情况，前往与东莞市财政局签订合作框架的担保机构或金融机构进行融资贷款或信用担保。东莞市政府采购融资业务合作协议银行机构或担保机构名单联系方式，可在东莞市政府采购网上查询（网址http://dggp.dg.gov.cn/）

  - 采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

  - 中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或项目编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

  - 履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式可在东莞市政府采购网下载）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

- 询问或质疑

33.询问

  - 投标人对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和采购结果）有疑问的，可以按规定向采购代理机构提出询问。

34.质疑

  - 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商或是在规定的时间内已依法获取其可质疑的采购文件的潜在供应商。

  - 投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程序环节的二次质疑采购代理机构不予受理。

  - 投标人应将招标文件所规定的纸质版形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人授权委托书原件加盖公章；若质疑由法人提交，则将提供法人授权委托书原件加盖公章更换为提供法人身份证复印件加盖公章且签字）的质疑按法律规定提交至采购代理机构指定办公地点。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（须注明法律依据），因缺少相关证明材料或是证明材料存在不真实而导致的后果由投标人自行承担。

  - 不涉及对投标人利益造成损害的相关内容，不能作为质疑内容提交。

  - 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

  - 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

- 其他

35.招标文件的解释权

  - 本采购文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

第五部分 合同格式（仅供参考）

服务合同书

甲方（客户方）：

乙方（服务方）：

甲乙双方本着相互信任，真诚合作的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供特定服务达成一致意见，特签订本合同(包括本合同附件A)。

一、 服务内容

1、乙方同意向甲方提供附于本合同并作为本合同一部分的附件A所列的特定服务。服务的内容、时限、衡量成果的标准见附件A。

2、如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，而不另外收费，并对因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任，赔偿以附件A所载明的该项服务内容对应之服务费为限。若因甲方原因造成工作的延误，将由甲方承担相应的损失。

3、乙方的服务承诺：

1） 乙方接到甲方通过电话、信函传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于附件A所列服务的请求后，在两个有效工作日内给予响应并提供服务。

2）乙方提供给甲方的服务，必须按照合同附件A规定的标准进行。

二、 服务费的支付

1、服务费总金额为      人民币 (大写:     人民币元整)。

2、本费用结构仅限於附件A中列明的工作。如果甲方要求扩大项目范围，或因甲方改变已经议定的项目内容导致乙方需重复进行项目步骤，乙方将需要重新评估上述费用结构。

3、甲乙双方一致同意项目服务费按阶段以人民币形式支付。每阶段末，甲方将在验收确认该阶段服务完成合格，并且乙方发出该阶段工作的费用账单及正式有效的税务发票后    个工作日内，向乙方支付约定的费用。

4、阶段付款的比例及时间约定如下：

项目阶段 付款比例 付款时间

第一阶段     %    附件A所列之（ ）~（ ）结束之后

第二阶段     %    附件A所列之（ ）~（ ）结束之后

第三阶段     %    附件A所列全部服务项目结束汇报之后

5、 有关发票方面的任何问题，甲方应在收到发票后及时书面通知乙方，以便乙方及时作出解释或解决问题，以使甲方能按时付款。

6、 乙方将自行承担项目实施范围内合理的差旅费用。

7、 乙方同意免除项目杂费。

三、 服务的变更

甲方可以提前   个工作日以书面形式要求变更或增加所提供的服务。该等变更最终应由双方互相商定认可，其中包括与该等变更有关的任何费用调整。

四、争议处理

甲乙双方如对协议条款规定的理解有异议，或者对与协议有关的事项发生争议，双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决的，任何一方可向上海仲裁委员会提起仲裁。

五、 其他

1、本合同中所用的标题仅为方便而设，而不影响对本合同的解释。

2、附件A是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

4、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方确认后生效。

（以下无正文）

甲方（签章）                          乙方（签章）

代表签字：                            代表签字：

地点：                                地点：

日期：                                日期：

附件A

| 序号 | 服务内容 | 时限 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

第六部分    附件－投标文件格式

附件1.投标文件目录

目录

格式自理。

注：

1、投标人制作的投标文件应当具备目录。

附件1-1 评分标准索引表

评分标准索引表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 |  |  |  |  |
| 技术评审 |  |  |  |  |

注：

1、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订评分标准索引表。

附件2：投标书格式

投标书

致：广东三方诚信招标有限公司

根据贵方为（项目名称）（招标编号）项目招标公告/招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件及“开标文件”：

在此，签字代表宣布同意如下：

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已完整阅读了本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

- 本投标有效期为自开标日起     个日历日。

- 我方保证遵守投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

- 我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方承诺，我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电话/移动电话：　　　　　　　　　　　　　　　电子函件：

投标人代表签字：

投标人名称（全称）：

投标人盖章：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

附件3.开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 项目名称/包号 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

注：1、投标总价栏须用大写金额和小写金额两种方式表示的投标总价，报价保留小数点后两位。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成全部服务内容的所有费用。

2、此表应按投标人须知的规定密封标记并与《授权委托书》、《投标保证金汇入情况说明》同密封单独提交，毋须装订在投标文件中。

3、温馨提示：未按招标文件要求报价、填写开标一览表是导致投标人废标的常见问题，请投标人仔细填写，认真核对。

附件4. 投标分项报价表

货物分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

服务分项报价表

| 序号 | 服务项目 | 服务具体内容 | 服务时间 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |  |  |  |  |  |

小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）列价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及原产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | ￥ 元（大写人民币 元整） |  |  |  |  |  |
| 注：1、投标人在“一、报价明细表”中的报价内容中，如有属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的，必须在此表单独列明，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除； 2、投标人应该如实填写，如投标人所投产品中无小型和微型企业产品的，请留空或删除此表！ |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

- 投标人可按项目实际需求提供本表格。

附件5. 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日     期：         年        月        日

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件6.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

被授权人签字：

职务：

移动电话：

详细通讯地址：

邮箱：

日     期：         年        月        日

须附：被授权人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件7. 投标人基本情况

投标人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：                     电话号码：

2、地    址：                     传    真：

3、注册资金：                     经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:

7、公司财务情况：

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

注：

1、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

附件8.营业执照

营业执照

营业执照（加盖公章）

附件9.相关资质证明文件

相关资质证明文件

相关资质证明文件（加盖公章）

附件10. 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人应对照招标文件商务要求，说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2、商务条款包括但不限于合格投标人资格、付款方式、履约保证金、完工期、售后服务、检验及验收、保险、争端的解决等要求。

附件11. 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术规格，说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

附件12.重要技术参数（▲）响应表

重要技术参数（▲）响应表

| 技术参数（▲） | 是否响应 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |

- 注：

- 投标人可按项目的实际需要提供本表格。

- 响应表所列出的材料应为真实准确的，若文件需要，应提供相关证明材料复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理

- 若招标文件有需求，投标文件未提供重要技术参数（▲）响应表对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

附件13.业绩表

业绩表

| 项目名称 | 项目金额 | 项目合同签订时间 |
| --- | --- | --- |

- 注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

- 业绩表所列出的材料应为真实准确的，并应提供相关证明材料（包括但不限于合同、中标通知书等）复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理

附件14. 项目实施方案格式

项目实施方案

1、为完成本项目投标人临时投入的设备

2、为完成本项目投标人投入的人员以及具体工作安排

3、投标人为本项目制定的具体项目实施方案与项目实施流程

4、售后服务方案

5、..........

自行编写。

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

附件15. 实施本项目的有关人员资料表格式

实施本项目的有关人员资料表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 专 业 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附有关证明文件（复印件加盖公章）

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

- 列入本表人员如要更换，需经采购人书面同意。擅自更换或不到位属违约行为。

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

附件16.投标货物说明一览表格式

投标货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

- 各项货物详细技术性能应另页描述。

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

附件17.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广东三方诚信招标有限公司

本公司参加                 采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

附件18. 中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日      期：

注：

1、投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供（中型、小型、微型）企业划分的说明依据。（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

2、小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型，并按（工信部联企业[2011]300号）规定划型标准提供相应的证明材料，无提供证明的其小型或微型企业声明无效；

3、若投标人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交。

4、投标人应该在《报价明细表》中单独列明属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的报价，若投标人只提供《中小企业声明函》但未列明小型或微型企业产品的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。

附件19.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

### 日  期：

### 注：（1）符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

### （2）中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### （3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附件20. 投标保证金汇入情况说明格式

投标保证金汇入情况说明

致：广东三方诚信招标有限公司：

本单位已按         项目   包（采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号：        ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐        号：  （必须是投标时使用的帐号）

开 户  银 行：  （      银行   分行  支行    ）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

注：此表既要装订在投标文件中，又要按投标人须知的规定与开标一览表、投标保证金汇款底单复印件及授权委托书一同密封装入开标文件，开标文件单独提交。