附件1

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ☆高精度自动报靶系统 （20靶位） | 1.射击起倒靶： （1）功能指标：①20个靶位；②具有开机自检、故障报警功能；③报靶方式:采用封闭式靶腔激波报靶；④具有起倒功能；⑤可检测弹着点坐标；⑥靶面耐打击，恢复性好，子弹穿过同一弹孔不影响报靶；⑦具备命中起倒、定时起倒、控制起倒功能；⑧具有夜训功能：夜间训练模式下，产品能在显靶时自动点亮夜间射击照明灯，起倒时自动熄灭；⑨夜训功能：照明灯须内置，安装于靶标本体内部；⑩夜训照明灯采用LED灯，亮度可调，闪烁频率可调；电池箱可分离，便于充电和野外便携；产品具有定位功能；可无线遥控关机。 （2）性能指标：①靶标主体重量：≤25kg（不含电池箱、底座和靶板）；②壳体材质：铸铝；③外形尺寸：（含靶标主体、电池箱和底座）隐靶状态尺寸：（70±5）cm×（65±5）cm×（25±5）cm；显靶状态尺寸：（70±5）cm×（65±5）cm×（40±5）cm；④防风能力：6级风下可起倒；⑤起倒时，靶标不得移动（不需要采取额外加固措施）；⑥误报靶率≤1%；⑦适用环境：室内、室外；⑧适用枪型：手枪、自动步枪、轻机枪和狙击步枪；⑨工作方式：击中隐靶并报靶、定时隐靶并报靶；⑩适用弹径：5.8mm、7.62mm、9mm；报靶精度：8环以内≤1mm，8环以外≤3mm；隐显靶时间：≤1.5s；报靶时间：≤1s；通信距离：≥3km；续航能力：产品充满电待机8h后，起倒次数≥300次（常温下携带胸靶）；环境适应性：在低温-30℃、高温+60℃下能够正常工作；在低温-30℃、高温+60℃下贮存24小时后，再将产品置于正常条件下能够正常使用；防雨淋：100mm/h，30min；湿热：+30℃～+60℃，相对湿度≤95%;适用弹速≤1000m/s。 2.单兵显示控制器：①三防智能手机；②屏幕尺寸：5.0英寸；③强固特性：密封端口和接口，防雨淋，壳体加橡胶防护，抗震耐摔；④可以图形、文字及语音实时显示靶形、弹着点、弹序、弹着点环数；⑤可以与控制系统同时显示射手的成绩；⑥能够控制靶标执行战术动作；⑦储存和读取靶标的弹着点、弹序、命中环数、总数等信息；⑧连续工作时间：≥12小时；⑨阳光下显示清晰、无反光；⑩环境适应性：在低温-30℃、高温+60℃下能够正常工作；在低温-30℃、高温+60℃下贮存24小时后，再将产品置于正常条件下能够正常使用；防雨淋：100mm/h，30min；湿热：+30℃～+60℃，相对湿度≤95%。 3.控制系统： （1）功能指标：①能够控制所有靶标的命中倒靶、定时倒靶、控制倒靶、命中结果报靶功能；②能对单个或同类多个终端进行参数配置，可设置参数内容包括显/隐时间、靶标循环显/隐次数、触发隐靶的弹丸命中次数等参数；③可对靶标设备进行任意编组训练；④可显示射手射击成绩并存储；⑤可显示起倒靶的电池电量；⑥可显示起倒靶的位置信息；⑦能够按照Excel报表格式输出射击成绩。 （2）控制计算机配置：①强固特性：键盘防喷淋，密封端口和接口，铝合金壳体加橡胶防护，抗震耐摔，达到IP5X标准，抗90cm自由跌落；②便携性：自带提手；③CPU：I5处理器以上；④内存：≥4G；⑤硬盘：≥500G；⑥屏幕尺寸：≥14英寸；⑦接口：RJ45网口、USB接口、RS232串口；⑧环境适应性：在低温-30℃、高温+60℃下能够正常工作；在低温-30℃、高温+60℃下贮存24小时后，再将产品置于正常条件下能够正常使用；⑨防雨淋：100mm/h，30min；⑩湿热：+30℃～+60℃，相对湿度≤95%。 4.无线通信基站：①主机尺寸：（30±3）cm×（30±3）cm×（10±3）cm；②通信距离：≥3km；③工作频段：405MHz～440MHz；④控制终端数量：≥60；⑤接口：RJ45网口；⑥电源：14.8V锂电池供电；⑦天线：全向玻璃钢天线；⑧连续工作时间：≥12h；⑨环境适应性：在低温-30℃、高温+60℃下能够正常工作；在低温-30℃、高温+60℃下贮存24小时后，再将产品置于正常条件下能够正常使用；⑩防雨淋：100mm/h，30min；湿热：+30℃～+60℃，相对湿度≤95%。 |
| 2 | ☆坦克运动靶 | 工作电压：AC 220V±10%、50Hz。 连续工作时间：连续工作时间≥４h。 报靶方式：可实现自动报靶。 轨道标准：靶机运行的轨道分为首节轨道1节，末节轨道1节，通用轨道28节，轨道总长为120m，可另行扩展。 运动及控制：具有往复运动功能；能够手动控制运动靶机的运动、方向和停止；能够实现靶机的自动返回和停止；停止时具有制动功能。 靶机速度：最高速度≥8m/s；空载时，速度可通过面板调速旋钮在0至最高速度范围内平滑调节。 无线通信距离：≥3km。 靶机最大承重：≥150kg。 抗振：产品在20～500Hz正弦振动、3g强度的振动条件下能够正常工作。 抗冲击：产品在纵向轴10g、横向轴10g、垂向轴15g的冲击条件后能够正常工作。 防雨淋：在雨量100mm/h的条件下持续雨淋2h后应能正常工作。 环境适应性：在-15℃及+50℃环境温度下连续正常工作时间≥4小时；在-20℃及+60℃环境温度下连续贮存24小时后再将产品置于正常环境条件下，达到温度稳定后，产品的功能应正常。 |
| 3 | 夜间射击闪光器 | 靶位数量：20个。 供电方式：14.8V锂电池供电。 光照度：5～25lux（四挡可调）。 照明方式：采用LED灯，每个照明灯可独立控制，闪烁时间和频率可调。 控制方式：可对照明灯进行任意编组训练。 主机：内置锂电池组，整机充满电后，连续常亮时间≥12h。 遥控器：能够实现闪光模式和光照度选择；内置锂电池，充满电后，连续工作时间≥12h。 遥控距离：≥1000m。 环境适应性：在低温-30℃、高温+60℃下能够正常工作；在低温-30℃、高温+60℃下贮存24小时后，再将产品置于正常条件下能够正常使用。 防雨淋：100mm/h，30min。 湿热：+30℃～+60℃，相对湿度≤95%。 |
| 4 | ☆Ⅱ－150型遥控模拟飞机 | 外形尺寸：机身长3m±10%，机身直径Ф0.25m±10%，翼展1.6m±10%。 - 空机重量：≤60kg。 控制半径：≥50km（相对高度≥800m，通视）。 最大平飞速度：标配载荷型机翼，外挂两枚Y-50H曳光管时，≥150m/s；标配载荷型机翼，无外挂载荷时，≥170m/s；选配速度型机翼，无外挂载荷时，≥190m/s。 最大飞行高度：标配载荷型机翼时，≥6500m（海拔）。 最大续航时间：无外挂载荷时，≥0.5h。 最大航程：≥240km。 任务载荷类型及数量： 在不超过最大载荷重量条件下，可任意选择以下一种或多种载荷组合安装： 曵光管：Y-50H型或XMP-130D型，2只； 红外诱饵弹：HY-2型，2枚； 龙伯球：直径≥190mm，1只，安装在头部； 直径≥76mm，2只，安装在机翼。 最大载荷重量：≥8kg（续航时间0.5h）。 雷达散射截面：≤0.4m2（C波段，前向±30°，不安装龙伯球）；≥2.5m2（C波段，前向±30°，安装龙伯球最大直径190mm）。 最大起飞高度：≥1400m（海拔）。 最大起飞重量：≥90kg。 通信频率：上行通信频率 225MHz±5MHz；下行通信频率 800MHz±5MHz。 工作温度：在-30℃～+50℃温度范围内能够正常工作。 抗风等级：≥5级。 #### 运输振动：在三级公路上振动10h后应能正常工作。 抗冲击：在X、Z方向承受3次（强度15g，持续时间11ms）冲击条件后，能够正常工作。 |
| 5 | ☆轻武器射击模拟训练 系统 | 1.系统硬件： （1）气动仿真95-1式步枪：①重量、外形、部组件位置与95-1式步枪基本一致；②以气体驱动内置活动组件运动的方式模拟枪支射击时的后坐与振动；③以发射不可见激光的方式模拟武器发射，更换弹夹、首发装填、瞄准、击发等射击操作过程与真实步枪基本一致；④能够采集保险、扳机等操作部件的状态信息；⑤确保无法进行实弹射击；⑥气动条件下平均射速不低于180发/分（单发）；600发/分（连发）；⑦仿真枪机运动行程：不低于120mm；⑧仿真枪机气动后坐行程：不低于75mm；⑨发射激光对人眼无害。 （2）空气压缩机：①空压机具备气压可调功能；②支持在220V市电环境下使用要求；③能够实现空气供给自动控制；④气罐容量：不低于50L。 （3）气体控制盒：输出气体压力：≮0.8 MPa。 （4）训练管控计算机：①CPU：不低于酷睿i7；内存：不低于4GB RAM；光驱：DVD-ROM；硬盘：不低于500GB ；声卡：16位 DirectX 9 兼容声卡；显卡：显卡内存不低于2G；至少有一个空闲USB插槽；②不低于100MB自适应网卡；③操作系统：Windows 7，32位。 （5）场景管控计算机：①CPU：不低于酷睿i7；内存：不低于4GB RAM；光驱：DVD-ROM；硬盘：不低于500GB ；声卡：16位 DirectX 9 兼容声卡；显卡：显卡内存不低于2G；至少有一个空闲USB插槽；②不低于100MB自适应网卡；③操作系统：Windows 7，32位。 （6）数据分发盒：①电压：220V；②通信网口：不低于5个。 （7）投影设备：①单个投影屏幕支持５人同时训练；②仿真影像形状、颜色及对比度等满足观察与射击要求；③屏幕尺寸：≥180寸（16:9）；④屏幕分辨率：≥1920像素×1080像素；⑤投影仪亮度：≥4000ANSI流明。 （8）摄像机：①像素：不低于200万；②镜头等级：工业级镜头。 （9）音响：①保真功率：不低于40W；②响频范围：70Hz-20KHz。 2.系统软件： （1）训练管控模块：①提供友好美观的UI界面，包括系统启动界面、状态显示界面、信息录入界面；②支持课目选择、信息录入、实时显示、成绩评定、训练成绩管理等功能；③提供对不少于2种以上常用数据库的支持功能。 （2）场景管控模块：①内置虚拟胸环靶标、半身靶、人形靶标符合相关要求，正面投影效果与实际距离上靶标正面投影观察效果基本一致；②场景影像帧率：≥30帧；③单机输入通道数：5；④场景类型：3个，荒漠、平原以及山地。 （3）影像识别模块：坐标判定精度：≤1个投影像素。 （4）课目管理模块：①模拟训练课目必须包括95-1式步枪基础射击、对固定目标射击、对隐显目标射击和应用射击等4个课目训练内容；②虚拟靶标形状符合相关要求，具有更换靶标形状功能；③虚拟靶标正面投影观察效果与实际距离上靶标正面投影观察效果基本一致；④能够实时显示射击结果、射击用时等信息；⑤能够自动评定训练成绩。 |
| 6 | ☆手枪射击模拟训练系统 | 1.系统硬件： （1）气动仿真92式手枪：①重量、外形、部组件位置与92式手枪基本一致；②以气体驱动内置活动组件运动的方式模拟枪支射击时的后坐与振动；③以发射不可见激光的方式模拟武器发射，更换弹夹、首发装填、瞄准、击发等射击操作过程与真实手枪基本一致；④能够采集保险、扳机等操作部件的状态信息；⑤确保无法进行实弹射击；⑥气动条件下平均射速不低于120发/分；⑦仿真枪机气动后坐行程：不低于32mm；⑧发射激光对人眼无害。 （2）空气压缩机：①空压机具备气压可调功能；②支持在220V市电环境下使用要求；③能够实现空气供给自动控制。 （3）气体控制盒：输出气体压力：≮0.7 MPa。 （4）训练管控计算机：①CPU：不低于酷睿i7；内存：不低于4GB RAM；光驱：DVD-ROM；硬盘：不低于500GB ；声卡：16位 DirectX 9 兼容声卡；显卡：显卡内存不低于2G；至少有一个空闲USB插槽；②不低于100MB自适应网卡；③操作系统：Windows 7，32位。 （5）场景管控计算机：①CPU：不低于酷睿i7；内存：不低于4GB RAM；光驱：DVD-ROM；硬盘：不低于500GB ；声卡：16位 DirectX 9 兼容声卡；显卡：显卡内存不低于2G；至少有一个空闲USB插槽；②不低于100MB自适应网卡；③操作系统：Windows 7，32位。 （6）数据分发盒：①电压：220V；②通信网口：不低于5个。 （7）投影设备：①单个投影屏幕支持3人同时训练；②仿真影像形状、颜色及对比度等满足观察与射击要求；③屏幕尺寸：≥180寸（16:9）；④屏幕分辨率：≥1920像素×1080像素；⑤投影仪亮度：≥4000ANSI流明。 （8）摄像机：①像素：不低于200万；②镜头等级：工业级镜头。 (9)音响：①保真功率：不低于40W；②响频范围：70Hz-20KHz。 2.系统软件： （1）训练管控模块：①提供友好美观的UI界面，包括系统启动界面、状态显示界面、信息录入界面；②支持课目选择、信息录入、实时显示、成绩评定、训练成绩管理等功能；③提供对不少于2种以上常用数据库的支持功能。 （2）场景管控模块：①内置虚拟胸环靶标、半身靶、人形靶标符合相关要求，正面投影效果与实际距离上靶标正面投影观察效果基本一致；②场景影像帧率：≥30帧；③单机输入通道数：5；④场景类型：3个，荒漠、平原以及山地。 （3）影像识别模块：坐标判定精度：≤1个投影像素。 （4）课目管理模块：①模拟训练课目必须包括92式手枪基础精度射击、速射训练等课目训练内容；②虚拟靶标形状符合相关要求，具有更换靶标形状功能；③虚拟靶标正面投影观察效果与实际距离上靶标正面投影观察效果基本一致；④能够实时显示射击结果、射击用时等信息；⑤能够自动评定训练成绩。 |
| 7 | 82-2式声光模拟手雷 | 外观、尺寸及重量：与真实手雷基本一致，外形尺寸及重量偏差均不高于5%。 声响效果：具备同实弹相当的爆炸效果，具备发烟和闪光更佳。 使用方法：具有与真实手雷一致的触发装备，可模拟实弹投掷动作。 延迟时间：2.8～4s。 环境适应性：在-40℃～+50℃温度范围内能够正常工作。 反复使用次数：≥100次。 |
| 8 | 防步兵智能模拟声光地雷 | 外观、尺寸及重量：与真实台军M16A防步兵地雷（台军M15反坦克地雷）基本一致，外形尺寸及重量偏差均不高于5%。 声光烟效果：具备发烟、闪光及爆炸声响等效果。 使用方法：与真实地雷一致。 可探测性：能够被GTL114、GTL115、GTL117型探雷器及90型复合探雷器等地雷或爆炸物探测设备探测到。 实现功能：在被引爆或排爆失败时，发出声响、光亮及烟雾；在排爆成功时，会有相应信号。 环境适应性：在-40℃～+50℃温度范围内能够正常工作。 反复使用次数：≥100次，而后补充火工品后仍能继续使用。 |
| 9 | 防坦克智能模拟声光地雷 |  |
| 10 | ☆心肺复苏模拟人 | 执行标准：美国心脏协会2015国际心肺复苏、心血管急救指南标准。 CPR模拟人特征：解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真。 模拟生命体征：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动；按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自动搏动。 功能：①可进行意识判断，急救呼叫，脉搏检查、检查呼吸、清除异物五个操作；②可进行胸外按压、人工呼吸，可进行气道开放；③液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核、实战考核。CPR训练：可进行按压和吹气，胸外按压时电子监测按压部位；条形码显示吹气量，正确吹气量500/600-1000ml，吹气过少、合适、过大条形码分别显示黄色、绿色、红色；条形码显示按压深度，按压过浅、合适、过深条形码分别显示黄色、绿色、红色；模拟考核：在规定时间内，根据国际心肺复苏标准，完成考核并显示按压成功率及综合评定成绩；实战考核：在设定的时间内，根据国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。 操作频率：大于或等于100次/分，以“滴”声为标志。 操作周期：30次有效按压后2次有效吹气，5个周期。 打印功能：可选择操作同步打印操作过程；可选择操作结束后打印操作过程；成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确或错误的次数，按压错误的原因和次数、吹气正确错误的次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 显示屏幕：采用8英寸彩屏显示：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、钜形图表数据统计、CPR操作动画显示，使用说明中文文字显示。 |
| 14 | HC-6组合沙盘 | - 沙盘规格：拼装完成后沙盘有效使用面积（内尺寸）为4×6（m），沙盘框高256mm，各边误差不大于±10mm。 可分解组合：沙盘框可随意组合成2×3、3×4、3×5、4×5、4×6（m）的沙盘。 - 材料：沙盘框、模型等材料为ABS塑料。 - 环境适应性：在-40℃～+50℃温度范围内能够正常工作。 |
| 15 | 新型三防教育训练箱 | - 毒剂模拟剂：①模拟军用毒剂（供观摩）：与相应毒剂的颜色、状态相同或极相近；②模拟刺激剂（供观摩）：与相应刺激剂的颜色、状态相同或极相近；③消毒与防护材料（供观摩）：均为化学纯实物；④试嗅系列毒剂模拟剂（供试嗅）：与相应毒剂的嗅味相同或极相近；⑤毒剂液滴侦毒纸系列毒剂模拟剂（供演练）：与毒剂液滴侦毒纸侦检实毒正反应显色相同；⑥侦毒管系列毒剂模拟剂（供演练）：与侦毒管侦检实毒正反应显色相同；⑦FDB－01（01A）型毒剂报警器模拟剂（供演练）：与毒剂报警器检测实毒的显示相同（仪表、指示灯显示并报警）；⑧动物中毒神经性毒剂模拟剂（给动物使用供观摩）：给动物使用后，与动物实毒中毒后的典型中毒特征相同（症状为：缩瞳、流涎、呼吸困难、肌颤、排尿、痉挛等）。⑨氰类中毒急救药（给动物使用供观摩）：给中毒动物吸入后，迅速消除氰类毒剂中毒症状。 - 多功能演练装置（供演练）：能够演示毒剂的杀伤性与可防性。①生物演示：无防护时动物中毒死亡；有防护时动物无中毒现象；②侦毒管演示：无滤毒时侦毒管显色为正反应颜色；经滤毒后侦毒管无反应。 - SM2型射线及模拟射线指示仪：①可发现和概略测量真实γ射线，测量范围0～999μGy／h。超过999μGy／h，仪器有溢出显示；②能够模仿天然放射性本底，在没有探测到信号的时候，有极稀疏的“哒哒”声；③可模拟演示发现、测量γ辐射并报警（声音提示）。 - 模拟放射源：①产生模拟γ射线，可被射线及模拟射线指示仪接收；②每启动一次，工作约8 min，然后自动关机。 - 外形尺寸：≤560mm×400mm×210mm，尺寸非固化值，可存在±10%范围变动。 - 重量：≤15kg。 |
| 16 | ☆便携式高清航拍无人机 | 1.航拍飞行器技术指标： ①外观：重量≤1.5kg，外形尺寸≤320×320×1000mm。 ②布局形式：四旋翼形式； ③起降方式：垂直起降； ④有效载荷：1Kg； ⑤驱动方式：电机驱动； ⑥续航时间：常温条件下，≥30min，搭载可更换锂电池； ⑦飞行高度：≥500m； ⑧最大飞行速度：不小于60km/h，可实现速度平滑调整； ⑨悬停精度：水平优于0.5米，垂直优于0.1米； ⑩最大抗风能力：能够在5级风条件下，保证飞行安全； 功能：可实现电脑自动规划、设计航路侦察飞行，自动回航功能； 实时图像传输：1080P @30fps； 图像显示和记录：可以实时显示图像并保存，事后可回放； 环境适应性：可在环境温度小于零下20摄氏度环境内使用，在山地海拔不低于500米地区正常飞行，飞行高度不低于1000米。 2.航拍相机技术指标： ①相机数量：1个； ②镜头焦距：可变焦； ③影像分辨率：不低于1920×1080； ④姿态稳定：与机身一体化稳定； ⑤航拍相机要求：帧率不小于100Fps@FHD 100Mbps；图片支持JPG格式，视频支持MP4格式； ⑥稳定工作环境：温度-20℃～+50℃，湿度95%无冷凝和结露。 |
| 17 | ☆计时点标器 | #### 精准可靠计时：①可满足同时兼容所有类型计时芯片，包括号码布芯片、鞋子芯片、腕带式芯片、自行车芯片、铁三芯片、游泳芯片、无源芯片和有源芯片；②能够在500人同时通过的高密度和时速达80公里的情况下，系统依然可精准捕获计时数据；③计时精确度不低于0.01秒；④具备200张/秒的防冲突性能；⑤系统应能够在无电脑或野外环境下实现脱机离线计时、考核和数据存储，配合电脑软件可实现数据同步、时间同步、成绩同步等功能。 #### 触发控制：①能够支持主机触发、软件触发和无线触发等多种触发计时启动模式；②工作频率：低频发射信号，高频接收信号。 #### 软件系统：①依据最新军事体育训练与考核标准，系统软件可区分一、二、三类人员和新兵，灵活设置相关课目考核评价标准,并可实时显示训练考核进展情况，迅速提供即时成绩，并进行自动录入、电子存档、成绩评定;②应用软件应为用户提供方便、实用、直观的计时服务，支持快速批量导入人员信息、自动关联芯片;③系统可根据身份证号（出生日期），可将人员自动分为不同的年龄组，组与组之间互不干扰，按照各组人员对应的考核标准，实时更新人员的成绩;④系统可编辑添加受训人员信息，除姓名、性别、年龄、编号等基本信息外，可根据用户需要增加军衔、职级、学历等其它信息；⑤使用过程中，可通过网络实时传送成绩信息，并可通过加装大屏幕、LED或其它显示器，同步显示时间、圈数等进展情况和即时信息；⑥使用后，系统应自动完成成绩计算和统计，依据相关评定标准，实现百分制或四级制成绩评定，所有信息数据可查看、编辑、输出和存档，或导入训练考核成绩登记表（库）。 #### 计时芯片读取距离：不低于0.6米。 #### 计时芯片数量：每套含200张。 #### 信息安全抗干扰性能：①支持加密计算与安全认证，防止链路侦测；②通信频道应具备隔离机制和相关技术，多个设备之间互不干扰。 #### 通信距离：主机与电脑通信距离可根据线缆长度自由延伸。 #### 通信机制：基于 HDLC 时分多址和同步通信机制。 #### 安装时间：≤5min。 #### 一次充电连续工作时间：≥5h(单组电池),；支持12V外部电源输入，24h不间断工作。 ### 重量：系统主机≤12Kg（含电池），地毯10Kg±5Kg（长度不同重量有所区别）。 ### 尺寸：长度(450±10)mm；宽度(250±10)mm；高度：(150±10)mm。 环境适应性：在-30℃及+50℃环境温度下连续正常工作时间≥20小时；在-30℃及+50℃环境温度下连续贮存3个月后再将产品置于正常环境条件下，达到温度稳定后，产品的功能应正常。 #### 抗冲击：在加速度2g、半正弦波脉冲宽度5ms的冲击条件下，沿X（产品安装方向）、Y（产品安装侧向）方向各冲击10次后应能正常工作。 #### 防雨淋：计时地毯在雨量100mm/h的条件下持续雨淋24h后应能正常工作。 #### 运输振动：在三级公路上振动10h后应能正常工作。 ### 可靠性：产品的MTBF≥500h。 |